许昌职业技术学院

危险化学品经营单位主要负责人和安管员安全理论复习题

（共1193题）

- 单选题：（共466题）

1. 压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加,且容器与其它设备的连接管道又装有截止阀,应单独装设(C)。

A、压力表          B、温度计             C、安全卸压装置

2. 根据闪点,无水乙醇属于(B )闪点液体。

A、低           B、中            C、高

3. 若经口食入的固体ld50≤(C)mg/kg即为有毒品。

A、300        B、400             C、500

- 闪点愈低的可燃液体,其发生火灾的危险性(B)。

A、愈小       B、愈大            C、不受影响

5. 三氧化二砷俗称砒霜,化学品编号是61007,它属于(A)。

A、一级无机毒害品     B、一级有机毒害品      C、氧化剂

6. 油脂接触高温暖气片发生燃烧属于(C)。

A、闪燃         B、自热自燃           C、受热自燃

7. 任何电气设备在未验明无电之前,一律按(C)处理。

A、无电       B、也许有电         C、有电

8. 《危险化学品登记管理办法》规定,危险化学品登记证书有效期为(C)年。

A、1         B、2               C、3

9. 用人单位对采用的技术、工艺、材料,应当知悉其产生的职业病危害,对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的,对所造成的(C)承担责任。

A、经济损失      B、人身伤害       C、职业病危害后果

10. 对从事接触职业病危害作业的劳动者,用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织(A)的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。

A、上岗前、在岗期间和离岗时    B、上岗前和在岗期间      C、在岗期间

11. 根据能量转移理论的概念,事故的本质是( C)。

A、能量的不正常作用      B、造成人员死伤         C、造成经济损失

12.生产经营单位建立安全生产责任制的总体要求是:横向到边、纵向到底。横向到边是指(A )。

A、所有职能部门都有相应的安全生产责任

B、从主要负责人到岗位工人都有相应的安全生产责任

C、从主要负责人到各级安全管理人员都有相应的安全生产责任

13. 储存危险化学品的库房内(A)。

A、不得住人    B、允许住人      C、只允许值班员居住

14. 安全管理的动态相关性原则说明如果系统要素处于(C)状态,则事故就不会发生。

A、发展的、变化的    B、动态的、相关的     C、静止的、无关的

15. 化学品安全技术说明书主要用途是(B)。

A、指示产品用途       B、传递安全信息       C、商品品名标注

16.危险化学品仓库应设有(C )的危险化学品养护员,负责危险化学品的技术养护、管理和监测工作。

A、专职       B、兼职         C、专职或兼职

17. 按照《危险化学品安全管理条例》的规定,(B)不得购买剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆危险化学品。

A、医疗单位       B、个人         C、科研单位

18. 企业要建立应急(A)制度,每年都要结合本企业特点至少组织一次综合应急演练或专项应急演练;高危行业企业每半年至少组织一次综合或专项应急演练;车间(工段)、班组的应急演练要经常化。演练结束后要及时总结评估,针对发现的问题及时修订预案、完善应急措施。

A、演练            B、监控            C、预案

19. 应急救援预案要有实用性、要根据(A)单位的实际条件制订,使预案便于操作。

A、本          B、周边          C、其它

20. 应急救援专职队平时就要(C)并配有相应器材。

A、互相沟通         B、选拔人员            C、组建落实

21. 在综合应急演练前,通过安全(B),确认演练所需的工具、设备、设施、技术资料以及参演人员到位。

A、会议         B、检查         C、评审

22. 有关防治职业病的国家职业卫生标准,组织制定并公布的为(A)。

A、国务院卫生行政部门      B、国家安全生产监督管理部门      C、国务院劳动保障行政部门

23. 职业性多发病是指由于( C)中存在诸多因素所致的病损,或虽然原为非职业性疾病,由于接触职业病危害因素而使之加剧或发病率增高。

A、休息场所         B、日常生活          C、生产环境

24. 2007年5月22日,某大学学生常某为报复同宿舍的同学,以非法手段从经营剧毒品的朋友处获取了250g剧毒物质硝酸铊。5月29日下午4时许,常某用注射器分别向受害人牛某、李某、石某的茶杯中注入硝酸铊,导致3名学生铊中毒。根据以上情况,剧毒化学品的销售企业应当在销售后(B)日内,将所销售的剧毒化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案,并输入计算机系统。

A、3         B、5           C、10

25. 2007年5月22日,某大学学生常某为报复同宿舍的同学,以非法手段从经营剧毒品的朋友处获取了250g剧毒物质硝酸铊。5月29日下午4时许,常某用注射器分别向受害人牛某、李某、石某的茶杯中注入硝酸铊,导致3名学生铊中毒。根据以上情况,(C)向个人销售剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆危险化学品。

A、可以        B、视情况而定           C、禁止

26. 某五金厂包装车间一名工人发生严重皮炎和肝损害,送往职业病防治院治疗,被诊断为职业性三氯乙烯剥脱性皮炎。该厂老板感到很委屈。因为,该厂清洗车间曾发生过多例三氯乙烯皮炎,后在当地卫生防疫站的指导下对通风系统进行改造,包装车间与清洗车间距离10几米远,怎么会发生三氯乙烯皮炎?经查五金构件出厂前要用一种代号为808的溶剂进行表面清洁,该代号产品没有技术说明书,不知道化学组成成分。经检验808溶剂含三氯乙烯达22%。另外包装车间使用中央空调,只送冷风,没有排风系统。根据上述事实,该厂不符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》法规的有(C)。

A、对清洗车间的通风系统进行改造       B、为职工配备防护用品     C、中央空调没有排风系统

27. 物理性爆炸前后,物质的化学成分及性质(A )。

A、均无变化             B、有的改变             C、根本变化

28. 金属燃烧属于(C)燃烧。

A、扩散         B、分解          C、表面

29. 下列物质种类中燃烧速度最快的是(A)。

A、气体         B、液体         C、固体

30. 安全管理必须要有强大的动力,并且正确地应用动力,从而激发人们保障自身和集体安全的意识,自觉地、积极地搞好安全工作。这种管理原则就是人本原理中的(C)原则。

A、封闭        B、反馈        C、激励

31. 工程技术对策、教育对策和法制对策即属于(C)。

A、本质安全化原则     B、因果关系原则        C、3e原则

32. 《安全生产法》中三同时的规定是:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(A),必须与()同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A、安全设施、主体工程       B、安全卫生设施、基础工程   C、劳动安全卫生设施、基础设施

33. (A)作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术,是发现系统故障和异常的重要手段。

A、安全监控系统        B、安全管理系统        C、安全技术措施

34. 企业应根椐重大危险源目标模拟事故(A),制订出各种状态的应急处置方案。

A、状态        B、过程           C、后果

35. (B)就是根据事故情景,召开新闻发布会或事故情况通报会,通报事故有关情况。

A、新闻发布     B、社会沟通        C、信息发布

36. 根据事故情景,应急处置结束后,所开展的事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作就是(C)。

A、事后评估       B、事故清理      C、后期处置

37. 事故隐患分为一般事故隐患和(B)事故隐患。

A、较大        B、重大         C、特大

38. 在建设项目职业病危害风险分类目录中,基础化学原料制造属于职业病危害(A)的行业。

A、严重         B、较严重        C、一般

39. 下列对劳动者享有的职业卫生保护权利的说法中,不正确的是(C)。

A、有危害知情权和获得职业卫生教育、培训的权利

B、有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业

C、要求单位安排职业病患者回家疗养

40. 某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,该涂料仓库内存放的“三无”产品聚氨酯涂料挥发出的苯蒸气的毒性属于(C)。

A、低毒       B、中毒       C、高毒

41.某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400㎥的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100㎥卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400㎥球罐2台,100㎥卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》本事故属于(B)事故。

A、特别重大        B、重大          C、较大

42. 某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,请指出以下(C)方面符合危险化学品安全管理要求.

A、危险化学品必须储存经审查批准的危险品仓库中,未经批准不得随意设置危险化学品储存仓库

B、氢氧化钠的包装不够严密,存在泄漏,造成水侵入,不符合危险货物包装的有关要求

C、单位主管领导接到报告后立即进行了应急处理

43. 一般压力越高,可燃物的自燃点(C)。

A、不变        B、越高        C、越低

44. 乙烯着火应使用的灭火剂(C)。

A、水          B、砂土       C、雾状水

45. 在易燃易爆场所穿(C)鞋最危险。

A、布        B、胶          C、带铁钉

46. 一般情况下,压力容器的构件不允许发生(B)变形。

A、弹性        B、塑性        C、刚性

47. 化学品安全标签内容由(B)部分组成。

A、8          B、9          C、11

48. 化学品安全技术说明书的内容包括(C)部分。

A、18          B、17           C、16

49. 一般来说,可燃物中(C)的火灾危险性较小。

A、气体          B、液体         C、固体

50. 液体发生闪燃的最低温度叫(A)。

A、闪点          B、燃点        C、自燃点

51. (A)不可存放于码头普通仓库内。

A、爆炸品       B、棉料        C、煤粉

52.在危险化学品生产或储存区域,如见到以下的标记,表示(C)。

A、必须戴防护眼镜    B、必须佩戴防尘口罩     C、必须戴防毒面具

53. 屏护装置把(B)同外界隔离开来,防止人体触及或接近。

A、绝缘体        B、带电体          C、电器

54. 《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定,个人携带易制毒化学品不符合(A)规定的,公安机关应当没收易制毒化学品,处一千元以上五千元以下罚款。

A、品种、数量      B、规格、包装         C、质量、价格

55. 《危险化学品安全管理条例》规定,生产、储存危险化学品的单位,应当在其作业场所设置(B)装置,并保证处于适用状态。

A、通风防爆        B、通信报警        C、通风报警

56. 用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的(A),负责本单位的职业病防治工作。

A、职业卫生专业人员     B、应急管理人员        C、工会督察员

57. 《火灾分类》(gb4968—2008)标准把火灾分为(B)。

A、ⅰ类火灾、ⅱ类火灾、ⅲ类火灾和ⅳ类火灾

B、a类火灾、b类火灾、c类火灾、d类火灾、e类火灾、f类火灾

C、固体火灾、液体火灾、气体火灾和混合物火灾

58. 按照《化学品安全标签编写规定》的要求,化学品的名称应用(C)标明。

A、中文       B、英文        C、中文和英文分别

59. 发生汽水共腾的主要原因是(C)。

A、炉水含盐量太低      B、炉水ph值太低     C、炉水含盐量太高

60. 在常用危险化学品的分类中,中闪点易燃液体的判断依据是(C)。

A、闪点<-18℃     B、闪点>-18℃      C、-18℃≤闪点<23℃

61. 《常用危险化学品的分类及标志》国家标准按其主要危险特性将危险化学品分为(A)类。

A、八      B、九      C、十

62. 毒物被吸收速度较快的途径是(A)。

A、呼吸道    B、消化道    C、皮肤

63. 气体燃烧的火灾为(C)类火灾。

A、a      B、b     C、c

64. 装卸危险化学品使用的工具应能防止(B)。

A、锈蚀     B、产生火花    C、折断

65. 触电事故中,绝大部分是(A)导致人身伤亡的。

A、人体接受电流遭到电击     B、烧伤     C、电休克

66. 《危险化学品安全管理条例》规定,托运危险化学品的,(A)应当向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施。

A、承运单位    B、托运单位     C、托运人

67. 《安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经( B )合格的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处五万元以上十万元以下的罚款,对其直接负责人的主管人员和其他直接责任人处一万元以上二万元以下的罚款。

A、培训      B、考核      C、审查

68. 《安全生产法》规定,生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的(B ),应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

A、质量问题        B、安全问题         C、工作问题

69. 根据《危险化学品重大危险源辨识》(gb18218-2009)标准,单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于( C )m的几个(套)生产装置、设施或场所。

A、100      B、200     C、500

70. 事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。这种属于( B )检查法。

A、常规检查     B、安全检查表法     C、仪器检查法

71. 毒害品性质相抵的禁止(B)。

A、分离储存    B、同库存放     C、分库存放

72. 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,储存单位应当将其储存数量、地点以及管理人员的情况,报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和( A )备案。

A、公安机关     B、质检部门     C、环保部门

73. 危险化学品生产单位销售本单位生产的危险化学品,在厂外设立销售网点,( B )办理经营许可证。

A、不再     B、需要     C、根据产品性质确定是否

74. 在管理中心必须把人的因素放在首位,体现以人为本的指导思想,这就是人本原理,不属于以人为本的含义是(C)。

A、一切管理活动都是以人为本展开的

B、管理活动中,作为管理对象的要素和管理系统各环节,都需要人掌管、运作、推行和实施

C、人是管理的主体,并不是管理的客体

75.危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门( B )。

A、评审     B、备案     C、发布

76. 在应急救援过程中,救援人员首先应熟悉地形,明确撤离( B );准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。

A、人数     B、方向      C、工具

77. 结合本单位部门职能分工,成立以单位(B )为领导的应急预案编制工作组,明确编制任务、职责分工,制定工作计划。

A、党政一把手     B、主要负责人    C、生产部门领导

78.危险化学品事故应急救援根据事故( B )及其危险程度,可采取单位自救和社会救援两种形式。

A、影响大小   B、波及范围    C、爆炸程度

79. 用人单位已经不存在或者无法确认劳动关系的职业病病人,申请医疗救助和生活等方面的救助可以向地方人民政府(  C )。

A、所在地卫生行政部门    B、劳动保障行政部门   C、民政部门

80.人们在生产和生活中为防御各种职业危害和伤害而在劳动过程中穿戴和配备的各种用品的总称称为( C )防护用品。

A、特种     B、一般     C、个人劳动

81. 某加油站汽油加油机的吸管止回阀发生故障,加油员张某请来农机站修理工进行修理,修理完毕后修理工离开,张某与另一闲杂人员周某滞留在罐室。因张某打火机掉落地上,周某拣起打火机后,随手打火,检修中溢出的汽油气体遇火引起爆燃。造成2人死亡。根据上述情况,检修中溢出的汽油气体发生爆燃,必须达到( B )。

A、爆炸上限  B、爆炸极限  C、浓度

82. 2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向安监部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg/㎥。根据上述事实,三氯乙烯可能导致的职业病有（ A  )。

A、肝血管瘤   B、职业性哮喘   C、白血病

83. 在封闭厂房(密闭容器内等有限空间)作业和深夜班、加班作业时,必须安排( A )人以上一起工作。

A、2      B、3       C、4

84. 在应急救援过程中,撤离前应及时指导危险区的群众做好(C)防护。

A、躯体全面       B、头部          C、个人

85.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,存在高毒作业的建设项目的职业中毒危害防护设施设计,应当经(A)部门进行卫生审查;经审查,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工。

A、卫生行政         B、安监        C、公安

86. 职业病危害因素检测发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位应当立即采取相应治理措施,仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的,必须(B)。

A、上报安全生产监督管理部门   B、佩戴符合防护要求的防护用品   C、停止存在职业病危害因素的作业问题

87. 下列物品中,(C)可以与氧气瓶同车运输。

A、可燃气体气瓶      B、油脂        C、氮气瓶

88. 很多易燃固体本身就具有毒害性或燃烧后能产生有毒(C)。

A、固体           B、液体         C、气体

89. 《常用危险化学品分类及标志》规定:易燃液体的闭杯试验闪点应等于或低于(C)℃。

A、25             B、40          C、61

90. 易燃品闪点在28℃以下,气温高于28℃时应当在(A)运输。

A、夜间           B、白天          C、都可

91. 氧气(C)与油脂混合储存。

A、允许          B、可以        C、不得

92. 一般情况下杂质会(A)静电的趋势。

A、增加        B、降低         C、不影响

93. 职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,正确处理的做法(A)。

A、由用人单位承担举证责任      B、按照“谁主张,谁举证”的原则,由职工承担举证责任

C、如果由职工承担举证责任,对职工有利

94. 《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本,坚持(B)的方针。

A、安全第一、预防为主     B、安全第一、预防为主、综合治理     C、安全第一、以人为本

95. 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权拒绝(B)和强令冒险作业。

A、错误指挥     B、违章指挥         C、应急指挥

96. 下列(B)对本岗位的安全生产负直接责任。

A、班组长       B、岗位工人         C、基层技术人员

97. 爆炸品宜储藏于(A)级轻顶耐火建筑的库房内。

A、一          B、二             C、三

98. 生产经营单位为了保证安全资金的有效投入,应编制安全技术措施计划,其核心是(C)。

A、安全技术手册     B、安全技术预案      C、安全技术措施

99. 下列不属于安全生产投入形式的有(B)。

A、火灾报警器更新     B、加工机床的维修     C、防尘口罩的配备

100. 用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人(A)工伤保险费。

A、不缴纳          B、完全缴纳       C、适当缴纳

101. 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具,以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得(A),方可投入使用。

A、安全使用证或者安全标志      B、安全标志或安全生产合格证    C、质量合格标志

102. 危险化学品经营单位仓储经营的企业异地重建的,应当(B)办理经营许可证。

A、不需      B、重新申请        C、事后重新申请

103. 矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和(A)以上的其他生产经营单位,应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。

A、中型规模         B、小型企业       C、微型企业

104. 一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要(A)安排。

A、统筹       B、随时        C、定期

105. 在应急救援过程中,物资供应部门负责抢险和抢救物资的(C)等工作。

A、供销       B、供应          C、供应和保障

106. 某机械制造厂仪表车间车工班的李某、徐某、陈某和徒工小张、小孟及徐某的妻子饶某,聚集在一间约18㎡的休息室内,用一个5kw的电炉取暖。将门窗紧闭,墙角存放一个盛装15kg汽油的玻璃瓶。玻璃瓶内压力,随着室温升高而加大,先后两次将瓶塞顶出,被徒工小孟先后两次用力塞紧。由于瓶内压力不断增大,把玻璃瓶胀开一道裂缝,汽油慢慢向外渗出,流向电炉。坐在电炉旁的陈某、饶某发现汽油渗出后,立刻用拖布擦拭汽油。在擦拭清理过程中,拖布上的汽油溅到电炉丝上,瞬间电炉就燃烧起来,火焰顺着油迹向汽油瓶烧去。屋内的几个人见事不妙都往门口跑,徐某用力把门打开,因屋内充满汽油蒸气,门一开,屋外充足的氧气使屋内刹那间火光冲天,汽油瓶爆炸。造成3人被烧死,其他人被烧伤,房屋和机床被烧毁,经济损失惨重。根据上述事实,引发该事故的着火源是(C)。

A、电火花         B、静电           C、明火

107. 2005年6月某职业病防治所接到报告,某电器公司员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器公司清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该公司已向卫生部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设立警示标志和中文警示说明。该单位工人进公司时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,公司没能提供工作场所职业病危害因素监测及评价资料,订立劳动合同时没有告知劳动者职业病危害真实情况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg/㎥。根据以上描述,对从事接触职业病危害的作业的劳动者,用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果(A)告知劳动者。

A、书面         B、电话           C、书面或电话均可

108. 比较适于扑灭电气设备火灾的是(B)。

A、水           B、二氧化碳       C、沙石

109. 水蒸气的灭火原理在于降低燃烧区的(C)。

A、温度         B、湿度         C、含氧量

110. 在火灾中,由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是(B)。

A、二氧化碳      B、一氧化碳     C、一氧化氮

111. 水压试验应该在(B)和热处理以后进行。

A、焊接试验  B、无损探伤合格   C、金相检查

112.氧气不属于(C)。

A、氧化剂    B、助燃物      C、可燃物

113. 压缩气体和液化气体从管口破损处高速喷出时,由于强烈的摩擦作用,会产生(B)。

A、化学反应     B、静电          C、爆炸

114. 危险化学品存在的主要危险是(B)。

A、火灾、爆炸、中毒、灼伤及污染环境      B、火灾、爆炸、中毒、腐蚀及污染环境

C、火灾、爆炸、感染、腐蚀及污染环境

115. 在《常用危险化学品的分类及标志》中,有毒品的安全标志是(A)。

A、A           B、B           C、 C

116. 电器着火时下列不能用的灭火方法是(C)。

A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火   B、用沙土灭火   C、用水灭火

117. 《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品第二类可以用于(C)。

A、制毒的主要原料    B、制毒的辅助原料      C、制毒的化学配剂

118. 产生职业病危害的用人单位的工作场所应当生产布局合理,符合有害与无害作业(B)的原则。

A、不分开           B、分开        C、适当分开

119. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,按照有毒物品产生的职业中毒危害程度,有毒品分为一般有毒品和(B)。

A、剧毒化学品      B、高毒物品       C、普通化学品

120. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中,根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(B)等级。

A、三            B、四          C、五

121. 依据《常用化学危险品贮存通则》规定库存危险化学品隔离贮存垛与垛间距应控制在(A)m。

A、1             B、2            C、4

122. 危险化学品仓库的墙体不能使用(C)墙

A、砖            B、混凝土        C、木质

123. 国家标准《安全色》中规定,安全色为(C)四种颜色。

A、红、青、黄、绿      B、红、蓝、黑、绿       C、红、蓝、黄、绿

124. 安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于(C)所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。

A、管理不善           B、危险            C、事故

125. 认为新的技术发展会带来新的危险源,安全工作的目标就是控制危险源,努力把事故发生概率减到最低。这一观点是包括在(C)理论中的。

A、海因里希因果连锁     B、事故频发倾向       C、系统安全

126. 可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分别用红色、(C)、黄色、蓝色标示。

A、绿色                B、紫色              C、橙色

127. 应急救援过程中,救援人员在做好自身防护的基础上,应快速(A),控制事故发展。

A、实施救援        B、全面防护          C、了解事故

128. 危险化学品的泄漏处理包括(B)、泄漏物处理、危害监测。

A、危化品保护        B、泄漏源控制       C、周边的警戒

129. 应急救援预案要定期演习和复查,要根据(B)情况定期检查和适时修订。

A、天气            B、实际             C、当前

130. 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的,建设单位向安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告应当在(A)阶段。

A、可行性论证       B、设计          C、施工

131. 毒物毒性一般但却大量进入人体,立即发生毒性反应甚至致命,称为(A)中毒。

A、急性             B、慢性          C、亚

132. 存放爆炸物的仓库应采用(C)照明设备。

A、白炽灯        B、日光灯              C、防爆型灯具

133. 最常用消除焊接残余应力的方法是将焊件进行焊后(B)处理。

A、酸      B、热      C、冷

134. 在危险化学品的分类中,将易燃液体按闪点的高低分为(A)项。

A、3     B、4         C、5

135. 《危险货物运输包装通用技术条件》国家标准根据危险品的特性和包装强度,把危险品包装分成(A)类。

A、三     B、四    C、五

136. 危险化学品的(A)的单位,应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书,并在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。

A、生产    B、经营   C、储存

137. 在一定条件下,压力越高,可燃物的自燃点(A)。

A、愈低     B、愈高     C、不受影响

138. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防(A)措施。

A、直击雷    B、雷电感应    C、雷电侵入

139. 《危险化学品安全管理条例》规定,通过道路运输剧毒化学品的,(B)应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

A、承运人    B、托运人    C、运输单位

140. 《危险化学品安全管理条例》规定,通过道路运输危险化学品的,(C)应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

A、供货人    B、收货人    C、托运人

141. 《危险化学品登记管理办法》规定,危险化学品(A)企业应当设立由专职人员24小时值守的国内固定服务电话。

A、生产    B、经营    C、运输

142. 危险、有害因素的识别是指识别危险、有害因素的存在并确定其(A)的过程。

A、数量    B、性质    C、严重性

143. 一般事故由事故发生地(A)级人民政府负责调查。

A、县    B、设区的市级    C、省

144. 只要事故的因素存在,发生事故是必然的,只是时间或早或迟而已,这就是(C)原则。

A、偶然损失    B、必然损失    C、因果关系

145. 人本原理体现了以人为本的指导思想,(A)不是人本原理中的原则。

A、安全第一原则   B、动力原则    C、能级原则

146. 若发现化学品有新的危害性,在有关信息发布后的(B)内,生产企业必须对安全技术说明书的内容进行修订。

A、一年    B、半年    C、三个月

147. 演练总指挥宣布演练结束后,参演人员按(A)集中进行现场讲评或者有序疏散。

A、预定方案   B、既定方针   C、领导指令

148. 针对应急预案中全部或大部分应急响应功能,检验、评价应急组织应急行动能力的演练活动叫(B)演习。

A、桌面    B、全面    C、功能

149. 在应急救援过程中,救援人员进入危险区后应立即通过敲门、呼叫等方式搜索(B)人员。

A、救援    B、受困    C、无关

150. 应急救援指挥领导小组负责本单位预案的制订、修订,组建(B),组织预案的实施和演练,检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

A、基干民兵队伍    B、应急救援队伍   C、生产骨干队伍

151. 建设项目职业病危害风险分类目录的颁布部门是(C)。

A、卫生部    B、劳动和社会保障部    C、安监总局

152. 在生产过程、劳动过程、(A)环境中存在的危害劳动者健康的因素,称为职业性危害因素。

A、作业    B、卫生    C、家庭

153. 下列物质爆炸危险性最高的是(B)。

A、汽油    B、乙炔    C、苯

154. 下列(A)爆炸属于物理爆炸。

A、锅炉    B、面粉    C、乙炔

155. c类火灾指的是(C)物质火灾。

A、固体    B、液体   C、气体

156. 在压力容器的安全阀与排放口之间装设截止阀的,运行期间必须处于(B)并加铅封。

A、开启    B、全开      C、关闭

157. 固体有机物质燃烧的火灾为(A)类火灾。

A、  a     B、 b       C、c

158. 危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于(B)储存方式。

A、隔离     B、隔开      C、分开

159. 电器火灾为(B)类火灾。

A、d     B、e      C、f

160. 固体粉碎和液体分离过程的起电属于(B)起电。

A、接触   B、破断   C、电荷迁移

161. 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》适用于中华人民共和国境内从事危险化学品交易配送的(C)企业。

A、内贸    B、外贸     C、任何经营

162. 《安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立(A)组织;生产经营规模较小,可以不建立的,应当指定兼职的应急救援人员。

A、应急救援   B、安全   C、工作

163. 工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的,继续享受(B)待遇。

A、医疗保险   B、工伤医疗   C、养老保险

164. 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,特别重大事故是指造成(B)人以上重伤(包括急性工业中毒)。

A、50   B、100   C、200

165. 反复发生的同类事故,并不一定产生完全相同的后果,这就是事故损失的偶然性。(C)原则告诉我们,无论事故损失大小,都必须做好预防工作。

A、预防   B、强制   C、偶然损失

166. 安全管理制度是企业为了实现安全生产,依据国家有关法律法规和行业标准,结合(B),对企业各项安全管理工作所做的规定。

A、目标、措施   B、生产、经营的安全生产实际   C、政策、方针

167. 《生产安全事故应急演练指南》(aq/t9007—2011)规定了生产安全事故应急演练(以下简称应急演练)的目的、原则、类型、内容和(B)。

A、综合应急演练的组织  B、综合应急演练的组织与实施 C、专项应急演练的组织与实施

168. 风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析,得出系统发生危险的可能性及其后果(C)程度的评价。

A、完好  B、危险   C、严重

169. 企业应制订(C)程序,一旦发生重大事故,做到临危不惧,指挥不乱。

A、事故   B、事故处置   C、事故应急

170. 在应急救援过程中,安全管理部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及(A)等工作。

A、事故处置   B、人员疏散   C、环境保护

171. 用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向(C)报告并向劳动者公布。

A、所在地卫生行政部门   B、上级机构  C、所在地安全生产监督管理部门

172. 下列(B)属于物理性危害因素。

A、生产粉尘   B、噪声   C、真菌

173. 某地一化工建材公司主要经营丙烯酸、稀释剂、二甲苯、铁红等化工原料。2006年6月19日,店内储存的二甲苯溶剂泄漏,形成的爆炸混合气体与员工取暖使用煤炉处的明火接触,发生爆燃引发火灾。过火面积60㎡。根据上述情况,该企业对建筑消防设施每(B)至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。

A、半年   B、一年   C、两年

174. 某地一化工建材公司主要经营丙烯酸、稀释剂、二甲苯、铁红等化工原料。2006年6月19日,店内储存的二甲苯溶剂泄漏,形成的爆炸混合气体与员工取暖使用煤炉处的明火接触,发生爆燃引发火灾。过火面积60㎡。根据上述情况,该单位的(A)是本单位的消防安全责任人。

A、主要负责人   B、负责人   C、安全管理人员

175. 环状消防管网应用阀门分为若干独立段,每段内消防栓数量不宜超过(B)个。

A、4    B、5    C、6

176. 高压下存放的乙烯、乙炔发生的爆炸属于(A)爆炸。

A、简单分解   B、物理   C、气体混合

177. 化学泡沫灭火原理主要是(A)作用。

A、隔离与窒息   B、降温   C、化学抑制

178. 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为三种类型:大型仓库、中型仓库、小型仓库。中型仓库或货场是指总面积(A)㎡。

A、550至9000   B、500至10000    C、900至9000

179. 大中型危险化学品仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等距离至少保持(B)m。

A、500  B、1000  C、1500

180. 危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用(C)。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏。

A、外开式  B、内开式  C、内、外开式都可以

181. 轻金属燃烧的火灾为(A)类火灾。

A、d    B、e   C、f

182. 爆炸性物品的销毁方法有:爆炸法、烧毁法、(C)、化学分解法。

A、石灰固化法  B、填埋法   C、溶解法

183. 《危险化学品安全管理条例》规定,公安机关负责危险化学品的(C)管理。

A、日常监督  B、综合监督  C、公共安全

184. 任何(B)和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。

A、私营企业  B、单位  C、集体所有制企业

185. 《危险化学品安全管理条例》规定,化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合(A)标准的要求。

A、国家  B、行业  C、企业

186. 通过道路运输剧毒化学品的,托运人应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品(B)。

A、道路运输许可证   B、公路运输通行证  C、安全运输通行证

187. 在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式叫(A)储存。

A、隔离  B、隔开 C、分离

188. 《化学品安全技术说明书编写规定》适用于(B)。

A、民用受控消费品  B、工业化学品  C、以科学研究为目的的少量样品

189. (C)安全技术措施有消除危险源、限制能量或危险物质、隔离等。

A、减少事故损失的  B、电气  C、防止事故发生的

190. 危险化学品经营单位经营方式发生变化的,应当(B)办理经营许可证。

A、不需  B、重新申请  C、事后重新申请

191. 演练结束后,由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料,对演练进行全面总结,并形成(B)。

A、现场总结报告  B、演练书面总结报告  C、对应急预案的修改建议

192. 在应急救援过程中,组织群众撤离危险区域时,应选择合理的撤离(B),避免横穿危险区域。

A、时间   B、路线   C、地点

193. 应急救援队伍要进行(C),并要有记录和档案。

A、日常教育   B、定期整顿   C、专业培训

194. 职业病诊断、鉴定过程中,在确认劳动者职业史、职业病危害接触史时,当事人对劳动关系、工种、工作岗位或者在岗时间有争议的,申请仲裁可以向当地的(B)。

A、安全生产监督管理部门   B、劳动人事争议仲裁委员会  C、卫生行政部门

195. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形的,应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行(A),并按照国家有关规定妥善安置职业病病人。

A、健康检查  B、培训   C、登记

196. 某煤气公司液化石油气储罐区发生液化石油气泄漏燃爆事故。事发当天16时38分,接班巡线职工检查发现,白茫茫的雾状液化气带着呼啸声从罐区容积400㎥的11号球罐底部喷出。虽经单位职工及当地消防队员奋力抢险,最终还是在18时50分发生第一次爆炸,造成参加现场抢险人员中的12人当场死亡,31人受伤。19时25分,11号球罐再次发生爆炸,20时,12号球罐也发生爆炸,引发邻近3台100㎥卧罐安全阀排放、着火燃烧。此次燃爆事故烧毁400㎥球罐2台,100㎥卧罐4台,燃损槽车7辆,炸毁配电室、水泵房等建筑物,直接经济损失477万元。根据上述情况,分析不属于该事故防范措施的是(B)。

A、液化石油气储气站应加强日常安全检查和安全管理

B、不定期更换法兰密封垫片并检查紧固螺栓,防止阀门泄漏

C、制定事故应急处理预案并组织有关人员演练

197. 可燃混合物的化学反应速度越快,反应放出的热量就越多,则(B)越大。

A、火焰   B、燃速   C、烟气

198. 锅炉严重缺水时可采取以下措施(C)。

A、缓慢进水    B、严禁向锅炉内上水,应该采取紧急停炉措施    C、开安全阀快速降压

199. 氢气瓶的规定涂色为(A)。

A、淡绿        B、淡黄        C、紫色

200. 《常用危险化学品的分类及标志》中,共设副标志(B)种。

A、10          B、11        C、12

201. 根据《常用化学危险品贮存通则》规定,下列贮存方式不属于危险化学品贮存方式的是(C)贮存。

A、隔离           B、隔开          C、混合

202. 苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,而慢性中毒主要为(C)系统的损害。

A、呼吸          B、消化         C、造血

203. 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定,危险化学品零售业务的店面内只许存放民用小包装的危险化学品,其存放总质量不得超过(B)t。

A、2             B、1            C、3

204. 《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其()特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。(C)

A、商品            B、材料         C、安全技术

205. 产生职业病危害的用人单位的工作场所职业病危害因素的强度或者浓度应当符合国家(C)标准。

A、劳动保护           B、安全生产         C、职业卫生

206. 低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于(A)级耐火建筑的库房内。

A、一           B、二        C、三

207. 在同一建筑物或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式叫(B)储存。

A、隔离            B、隔开         C、分离

208. 安全生产的“五要素”是指安全文化、安全法制、安全(C)、安全科技和安全投入。

A、环境        B、管理           C、责任

209. 评估报告重点对演练活动的组织和实施、演练目标的实现、参演人员的表现以及(A)进行评估。

A、演练中暴露的问题        B、好人好事        C、成功和欠缺之处

210. 所有大中型危险化学品企业都要依法按照相关标准建立(A)救援队。

A、专业应急        B、兼职         C、志愿

211. 在事故应急救援中,救援人员应迅速建立警戒区域,将警戒区和污染区内与事故应急处理无关的人员(C),以减少不必要的人员伤亡。

A、隔离         B、隔绝          C、撤离

212. 职业病危害因素达到一定程度,并在一定条件下,使劳动者健康发生损伤称为(B)。

A、工伤           B、职业性损伤        C、劳动伤害

213. 某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述情况,低闪点易燃液体是指闪点(A)。

A、<-18℃          B、-18℃至23℃       C、23℃至61℃

214. 某化学品经营企业从化工厂购进一批(10t)氢氧化钠(固碱),个别包装存在破损泄漏情况,将其存放在一座年久失修的不符合储存条件的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下库房进水,将部分氢氧化钠泡在水中,致使氢氧化钠渗入水中并顺水流入附近河流。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导,主管领导立即进行了应急处理,嘱咐手下人员不得向外界泄漏任何消息。根据上述情况,依据《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》,分析危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为(B)种类型。

A、二          B、三        C、四

215. 燃烧是放热发光的(A)反应。

A、氧化还原          B、还原          C、物理

216. 易吸湿的黑火药、硝铵炸药、导火索等爆炸品库房,相对湿度不得超过(A)%。

A、65         B、55         C、45

217. 贮存的危险化学品应有(A),并应符合gb13690一1992的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时,应悬挂最高等级危险品的性能标志。

A、明显的标志         B、专业人员             C、说明

218. 人体直接接触或过分接近正常带电体而发生的触电现象称为( B)触电。

A、间接接触        B、直接接触        C、跨步电压

219. 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当向(C)提交职业病危害预评价报告。

A、卫生行政部门      B、建设行政部门          C、安全生产监督管理部门

220. 《安全生产法》规定,生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品,未建立专门安全管理制度、未采取可靠的(B)的,责令限期改正;可以处十万元以下的罚款;逾期末改正的,责令停产停业整顿,可以并处十万元以上二十万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A、组织措施        B、安全措施          C、设备设施

221. 我国法定职业病有(C)种。

A、99          B、115       C、132

222. 对重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前,应当进行检查,并作出记录;检查记录应当至少保存(B)年。

A、一          B、二          C、半

223. 职业安全健康管理体系的建立与保持,可以全面提高企业的安全管理水平,在安全管理表现为(B)安全管理。

A、被动          B、主动            C、全面

224. 生产危险化学品的企业,应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书,并在包装上加帖或者拴挂与包装内危险化学品(C)的化学品安全标签。

A、完全一致        B、主要内容相同           C、相符

225. (B)原则认为,推动安全管理活动的基本力量是人,必须有能够激发人的工作能力的动力。

A、激励           B、动力         C、能级

226. ( A)告诉我们,构成管理系统的各要素是运动和发展的,它们相互联系又相互制约。在生产经营单位建立、健全安全生产责任制是对这一原则的应用。

A、动力相关性原则        B、动力原则         C、人本原理

227. 危险化学品经营单位许可范围发生变化的,应当(B)办理经营许可证。

A、不需         B、重新申请       C、事后重新申请

228. (B)演练是针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。

A、综合           B、单项         C、现场

229. 劳动者离开用人单位时,对于本人的职业健康监护档案(B)。

A、有权带走原件       B、有权要求复印件     C、无权要求复印件

230. 爆炸物品厂房之间的安全距离是根据爆炸产生的()确定的。 A

A、冲击波       B、破片飞散距离         C、气体扩散距离

231. 下列(B)属于易燃气体。

A、二氧化碳          B、乙炔          C、氧气

232.从事易燃易爆作业的人员应穿(C)工作服以防静电。

A、合成纤维           B、普通        C 、含金属纤维的棉布

233. 关于炸药,下例陈述错误的是(C)。

A、本身含有可燃物     B、本身含有助燃物    C、本身不含有氧化剂

234. 爆炸危险环境应优先采用(A)线。

A、铜          B、铝        C、铁

235. (B)级以上地方各级人民政府应当加强对易制毒化学品管理工作的领导,及时协调解决易制毒化学品管理工作中的问题。

A、市        B、县           C、乡

236. 中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工,均有依照工伤保险条例的规定享受(C)保险待遇的权利。

A、人身       B、医疗        C、工伤

237. 《安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,(C)未经验收合格的;责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正;逾期未改正的,处五十万元以上一百万元以下的罚款,对其直接负责人的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A、生产设备       B、储存设施       C、安全设施

238. 现代安全管理是以(C)为中心。

A、事故处理        B、安全培训      C、预防事故

239. 《危险货物包装标志》国家标准规定了危险货物图示标志的类别、名称、尺寸和颜色,共有危险品标志图形(C)种、19个名称。

A、17            B、19             C、21

240. 易燃液体灌装时应控制流速,其流速不得超过3m/s,其原因是(C)。

A、防溢出         B、防温度升高        C、防静电

241. 《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A、安全宣传标语        B、安全宣教挂图        C、安全警示标志

242. 生产经营单位安全生产责任制的范围,(B)到各级人员的安全生产责任制,()到各职能部门的安全生产责任制。

A、横向,纵向          B、纵向,横向           C、生产,管理

243. 安全色黄色的含义为(B)。

A、必须遵守规定的指令性信息    B、注意、警告的信息  C、安全的指示性信息

244. 危险化学品生产单位在厂内销售本单位生产的危险化学品,(A)办理经营许可证。

A、不需要          B、必须重新办理        C、办不办都可以

245. 易燃品闪点在28℃以下,气温高于28℃时应在(A)运输。

A、夜间           B、黄昏           C、白天

246. 根据《工伤保险条例》,职工在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害,但本人吸毒的,(B)认定为工伤。

A、应当          B、不得          C、视具体情况而定

247. 按安全生产绩效颁发奖金是对人本原理的(B)的应用。

A、动力原则和能级原则    B、动力原则和激励原则     C、激励原则和能级原则

248. 危险、危害因素是指能使人造成伤亡,对物造成(C),或影响人的身体健康导致疾病,对物造成慢性损坏的因素。

A、损害        B、损坏         C、突发性损坏

249. 在应急救援过程中,根据燃烧物的具体性质,选用合适的(A)扑灭火灾。

A、灭火剂         B、清洗剂         C、洗涤剂

250. 建设项目职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价,应当由依法取得相应资质的(B)机构承担。

A、评价         B、职业卫生技术服务        C、职业卫生检测

251. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当依照本条例和其他有关法律、行政法规的规定,采取有效的防护措施,预防(B)的发生,依法参加工伤保险,保障劳动者的生命安全和身体健康。

A、事故          B、职业中毒事故             C、火灾

252. 某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述情况,该仓库贮存过硫酸铵与硫化碱的方式是(C)。

A、分区         B、分类         C、分库

253. 行灯和机床、钳台局部照明应采用安全电压,容器内和危险潮湿地点电压不得超过(A)v。

A、12           B、24           C、36

254. 易燃可燃液体储罐着火必须采取的措施(A)。

A、迅速切断进料    B、首先要抓紧扑灭火焰      C、首先疏散人群

255. 运输爆炸、剧毒和放射性物品,应指派(B)押运。

A、驾驶员            B、押运员            C、装卸工

256. 重大事故由事故发生地(C)级人民政府负责调查。

A、县       B、设区的市         C、省

257. 安全生产责任追究是国家法律规定的一项法定制度,根据责任人员在事故中承担责任的不同,分为直接责任者、主要责任者和(B)责任者。

A、间接        B、领导        C、次要

258. 当生产和其他工作与安全发生矛盾时,要以安全为主,生产和其他工作要服从安全,这就是(C)原则。

A、预防         B、因果关系        C、安全第一

259. 人们在从事管理工作时,运用系统观点、理论和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标,这是(A)原理。

A、系统         B、人本           C、预防

260. 易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位,应当制定具体应急(B),并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查,及时采取措施消除隐患,防止发生突发事件。

A、原则         B、预案          C、体系

261. 除所有大中型危险化学品企业外,不具备建立专职救援队条件的其他危险化学品企业,必须建立(B)救援队。

A、专业应急       B、兼职         C、志愿

262. 没有证据否定职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的,应当(A)。

A、诊断为职业病      B、继续进行医学观察     C、进行流行病学现场调查

263. 使用或储存特殊贵重机器仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级为(A)级。

A、一           B、二            C、三

264. 下列物质(A)不可能发生爆炸。

A、生石灰       B、面粉         C、铝粉

265. 《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装登记有效期满前(B)个月,气瓶充装单位应向原注册单位提出办理换发注册登记申请。

A、1            B、3           C、5

266. 《常用危险化学品分类及标志》按易燃液体闪点的高低分为(B)项易燃液体。

A、二           B、三           C、四

267. 大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的建筑距离不应小于(B)m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。

A、2           B、5              C、8

268. 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所,严禁与液化气体和其他物品共存,不应露天存放和接近(C)。

A、有机物        B、碱类        C、酸类

269.工伤保险基金逐步实行(A)级统筹。

A、省          B、市           C、县

270. 锅炉和压力容器安全三大附件为压力表、安全阀和(B)。

A、温度计      B、水位计        C、烟气氧含量分析仪

271. 关于有机过氧化物的陈述,错误的是(C)。

A、本身易燃易爆      B、本身极易分解    C、本身化学性质稳定

272. 压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风,库温不易超过(B)℃。

A、20          B、30           C、40

273. 对于现场液体泄漏应及时进行(A)、稀释、收容、处理。

A、覆盖        B、填埋          C、烧毁

274. 贮存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其仓库及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的(A).

A、劳动防护用品       B、安全检测仪表       C、手提消防器材

275. 下列化合物中,属于氧化剂是(A)。

A、过氧化氢        B、氢氧化钠          C、氰化氢

276. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和(A)防护措施。

A、屏蔽        B、绝缘          C、隔离

277. 《安全生产法》规定,生产经营单位对(C)未登记建档,或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案的,责令限期改正,可以处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责人的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A、危险化学品       B、储存设备         C、重大危险源

278. 生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的(C)条件。

A、生产            B、工作           C、安全生产

279. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,从事使用有毒物品作业的用人单位,应当使用符合(B)标准的有毒物品。

A、省级          B、国家         C、企业

280. 二级易燃固体、高闪点液体可储藏于耐火等级不低于(C)级的库房内。

A、一           B、二          C、三

281. 企业应急救援指挥部由(A)任总指挥;有关副职领导任副总指挥,负责一旦发生事故时应急救援的组织和指挥。

A、企业主要负责人       B、分管安全的领导       C、工会主席

282. 统一负责、领导、组织、协调本行政区域的职业病防治工作,建立健全职业病防治工作体制、机制,统一领导、指挥职业卫生突发事件应对工作的为(A)地方人民政府。

A、县级以上         B、省级           C、设区的市级

283. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,从事使用高毒物品作业的用人单位应当设置淋浴间和更衣室,并设置清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间。劳动者结束作业时,其使用的工作服、工作鞋帽等物品必须存放在(A)区域内。

A、高毒作业         B、一般毒物作业       C、黄色警示

284. 2007年5月22日,某大学学生常某为报复同宿舍的同学,以非法手段从经营剧毒品的朋友处获取了250g剧毒物质硝酸铊。5月29日下午4时许,常某用注射器分别向受害人牛某、李某、石某的茶杯中注入硝酸铊,导致3名学生铊中毒。根据以上情况,铊中毒属于(C)。

A、物理因素所致职业病     B、其他职业病        C、职业中毒

285. 按照《化学品安全标签编写规定》的要求,每种化学品最多可选用(A)个标志。

A、2          B、3             C、1

286. 工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的,(A)享受工伤保险待遇。

A、停止       B、继续         C、视具体情况而定

287. 工伤职工拒绝治疗的,(A)享受工伤保险待遇。

A、停止     B、继续         C、视具体情况而定

288. 在应急救援过程中,环保部门负责事故现场的(B)及毒害物质扩散区域内的洗消工作等。

A、环境卫生     B、环境监测     C、消除危险

289. 把人体与意外释放能量或危险物质隔离开,是一种不得已的隔离措施,是保护人身安全的最后一道防线,这是(B)。

A、避难         B、个体防护        C、救援

290. 在不大于规定充装量的条件下,液化石油气储罐的压力随(B)变化而变化。

A、充装量       B、储存温度      C、输送设备的压力

291. 爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置,最好铺垫(A )厘米左右的方木或垫板。

A、20          B、40         C、50

292. (B)不得存放在地下室或半地下室内。

A、电动工具       B、气瓶        C、灭火器

293. 各类危险品(C)与禁忌物料混合贮存。

A、允许         B、可以         C、不得

294. 职工发生事故伤害,应当(C)工伤认定申请。

A、只能由用人单位提出         B、只能由职工本人提出

C、先由用人单位提出,用人单位不提出工伤认定申请的,可由职工或者其直系亲属、工会组织提出

295. 《中华人民共和国安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,应当按照国家有关规定进行(A)。

A、安全评价         B、安全验收       C、安全条件论证

296. 我国的职业病防治工作原则是:“分类管理、(B)治理”。

A、彻底            B、综合         C、分期

297. 爆炸品、易燃气体、剧毒品用警示词为(B)。

A、警告            B、危险         C、注意

298. 三级安全教育是指(C)。

A、总厂、分厂、车间     B、集团公司、车间、班组      C、厂、车间、班组

299. 生产经营单位应按照(A)的规定要求设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。

A、《安全生产法》        B、《劳动法》          C、安全生产方针

300.企业负责人应每月至少参加()次班组安全活动 A

A、1         B、2         C、3

301. 在应急救援过程中,对积聚和存放在事故现场的危险化学品,应及时转移至(A)。

A、安全地带       B、居民区域             C、生产地点

302. 用人单位未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案或者未将检查结果如实告知劳动者的,责令限期改正,给予警告,可以并处5万元以上(B)万元以下的罚款。

A、3           B、10            C、15

303. 下列属于职业危害中物理危害的是(A)。

A、电离辐射        B、细菌         C、有机粉尘

304. 某车库发生了严重的火灾,事后经调查得知,该车库平时用于堆放油料和纸箱之类的杂物,存放大约有2t左右的汽油、柴油等油品,当晚20时左右,车库老板在库内把车库反锁后,在开车库灯的时候发生爆炸,车库门被炸开,里面火光冲天,大火使整个车库几乎化为废墟。根据上述情况,化学危险品必须贮存在经(A)部门批准设置的专门的化学危险品仓库中,经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。

A、公安         B、环保        C、质检

305. 气体测爆仪测定的是可燃气体的(C)。

A、爆炸下限         B、爆炸极限范围        C、浓度

306. 发生爆轰可使压力增长为初压的(C)。

A、3至10倍      B、10至15倍      C、15倍以上

307. 爆炸品仓库要阴凉通风,远离火种、热源,防止阳光直射,一般库房内相对湿度一般控制在(C)。

A、45%至55%        B、55%至65%      C、65%至75%

308. 下列可以露天堆放的物品是(C)。

A、遇湿燃烧物品      B、剧毒物品       C、腐蚀物品

309. 通常情况下,液体的燃烧难易程度主要用(A)的高低来衡量。

A、闪点          B、自燃点           C、最小点火能量

310. 《易制毒化学品管理条例》规定,经营第二类易制毒化学品的,应当自经营之日起(B)日内,将经营的品种、数量、主要流向等情况,向所在地的设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。

A、20           B、30              C、60

311. 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定,零售业务的店面内危险化学品的摆放应布局合理,(C)不能混放。综合性商场(含建材市场)所经营的危险化学品应有专柜存放。

A、所有物料       B、不同商品        C、禁忌物料

312. 《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定,违反规定购买易制毒化学品,未经许可或者备案擅自购买易制毒化学品的;公安机关应当没收非法购买的易制毒化学品,对(C)处非法购买易制毒化学品货值十倍以上二十倍以下的罚款,货值的二十倍不足一万元的,按一万元罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A、供货方         B、承运方         C、购买方

313. 厂级综合性安全检查每季度不少于(A)次。

A、1             B、2            C、3

314.工伤保险是国家通过立法手段保证实施的,对在工作过程中遭受人身伤害的职工或遗属提供补偿的一种(C)。

A、优惠措施        B、社会福利制度       C、经济补偿制度

315. 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的(C)。

A、当地主导风向的上风向和河流上游的地域      B、当地主导风向的上风向和河流下游的地域           C、当地主导风向的下风向和河流下游的地域

316. 安全色绿色的含义为(C)。

A、必须遵守规定的指令性信息          B、注意、警告的信息    C、安全的指示性信息

317. 在应急救援过程中,对沾有毒害物品的人员要在警戒区出口处(A),进入安全区后再做进一步检查,造成伤害的要尽快进行救护。

A、实施洗消        B、进行登记            C、进行转移

318. 应急准备是针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急(C)。

A、物资            B、装备           C、保障

319. 在可燃物质(气体、蒸气、粉尘)可能泄漏的区域设(A),是监测空气中易爆物质含量的重要措施。

A、报警仪        B、监督岗          C、巡检人员

320. 下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层,而被逐步替代的是(B)。

A、二氧化碳灭火剂      B、卤代烷1211、1301灭火剂      C、七氟丙烷灭火剂

321. 应急演练结束后,组织应急演练的部门(单位)应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对应急管理工作(包括应急演练工作)进行( C )。

A、评估           B、总结          C、持续改进

322.《危险化学品安全管理条例》规定,剧毒化学品道路运输通行证管理办法由国务院( B )部门制定。

A、安监          B、公安           C、质检

323. 《安全生产法》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的( A )。

A、安全警示标志        B、标志         C、警告

324. 《安全生产法》规定,生产经营单位对( B )应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A、设备          B、重大危险源        C、危险化学品

325. 《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人末履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期末改正的,责令生产经营单位( A )。

A、停产停业整顿   B、转产   C、限产

326. 危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合( A )要求的警示标志。

A、国家标准   B、行业标准   C、企业标准

327. 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设( C  )技术标准。

A、安全   B、环保   C、消防

328. 《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品单位的( A  )对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

A、主要负责人   B、法人   C、安全负责人

329. 某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1h后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述情况,危险化学品专用仓库应向( C  )级以上(含县级)公安、消防部门申领消防安全储存许可证。

A、省   B、市   C、县

330. 危险化学品经营单位在经营许可证有效期满前( B  )个月向原发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交延期申请书和相关文件、资料。

A、2   B、3   C、6

331. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,发生特别重大事故的,处上一年年收入(  C  )%的罚款。

A、50   B、60   C、80

332.安全色红色的含义为( A  )。

A、禁止、停止、危险的信息   B、必须遵守规定的指令性信息   C、注意、警告的信息

333. 电力电容器不用(  C  )防雷电侵入波。

A、阀型避雷器   B、保护间隙   C、管型避雷器

334. 安全泄放装置能自动迅速地泄放压力容器内的介质,以便使压力容器始终保持在(  B  )范围内。

A、工作压力   B、最高允许工作压力   C、设计压力

335. 《危险货物品名表》按运输危险性把爆炸品分为(  B  )项。

A、4   B、5   C、6

336. 危险化学品零售业务的店面应与繁华商业区或居民人口稠密区保持(  C  )m以上距离。

A、200   B、300   C、500

337. 当受热、撞击或强烈震动时,容器内压力急剧增大,致使容器破裂爆炸,或导致气瓶阀门松动漏气,酿成火灾或中毒事故的危险化学品为(  C  )。

A、爆炸品   B、易燃液体   C、压缩气体和液化气体

338. 企业要积极探索与当地政府相关部门和周边企业建立(A),切实提高协同应对事故灾难的能力。

A、应急联动机制   B、合作机制   C、沟通机制

339. 《危险化学品安全管理条例》规定,(A)不得在托运的普通货物中夹带危险化学品,不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。

A、托运人   B、运输单位   C、承运人

340. 《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品第一类可以用于(A)。

A、制毒的主要原料   B、制毒的辅助原料   C、制毒的化学配剂

341. 用人单位应当建立、健全(A),加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平,对本单位产生的职业病危害承担责任。

A、职业病防治责任制   B、管理制度   C、应急预案

342. 《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织应急救援 (A)。

A、演练   B、学习   C、讲解

343. 氢气泄漏时,易在屋 (A)聚集。

A、顶   B、中  C、底

344. 下列关于特殊化学品火灾扑救说法不正确的是 (C)。

A、扑救爆炸物品火灾时,水流应采用吊射   B、扑救爆炸物品堆垛火灾时,切忌用沙土盖压

C、扑救压缩气体或液化气体类火灾时,应立即扑灭火焰

345. 下列(A)是表示易燃液体燃爆危险性的一个重要指标。

A、闪点   B、凝固点   C、自燃点

346. 遇火、遇湿、遇潮能引起爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的危险品(C)在露天或在潮湿积水的建筑物中储存。

A、允许   B、可以   C、不得

347. 黄磷在储存时应始终浸没在 (A)中。

A、水   B、二硫化碳   C、煤油

348. 《中华人民共和国安全生产法》规定,矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,应当由(B)负责组织对安全设施进行验收。

A、设计单位   B、建设单位   C、施工单位

349. 生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每(C)年进行一次安全评价。

A、一   B、两    C、三

350. 安全生产管理工作应该做到预防为主,通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,这就是(B)。

A、强制原理   B、预防原理   C、人本原理

351. 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一负责人,对安全生产工作(C)负责。

A、主要   B、直接   C、全面

352. 以下几种静电放电形式中(C)引发火灾爆炸事故的引燃能力很强,危险性很大。

A、刷形放电和火花放电   B、传播型刷形放电和电晕放电   C、火花放电和传播型刷形放电

353. 企业要加强重点岗位和重点部位监控,发现事故征兆要立即发布(B),采取有效防范和处置措施,防止事故发生和事故损失扩大。

A、启动预案信息    B、预警信息    C、新闻信息

354. (B)是全国易制毒化学品购销、运输管理和监督检查的主管部门。

A、安监部   B、公安部   C、质检部

355. 《中华人民共和国职业病防治法》规定(C)依法享有职业卫生保护的权利。

A、用人单位    B、单位职工    C、劳动者

356. 某加油站汽油加油机的吸管止回阀发生故障,加油员张某请来农机站修理工进行修理,修理完毕后修理工离开,张某与另一闲杂人员周某滞留在罐室。因张某打火机掉落地上,周某拣起打火机后,随手打火,检修中溢出的汽油气体遇火引起爆燃。造成2人死亡。根据上述情况,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,本事故属于(C)。

A、特别重大事故    B、重大事故    C、一般事故

357. 某五金厂包装车间一名工人发生严重皮炎和肝损害,送往职业病防治院治疗,被诊断为职业性三氯乙烯剥脱性皮炎。该厂老板感到很委屈。因为,该厂清洗车间曾发生过多例三氯乙烯皮炎,后在当地卫生防疫站的指导下对通风系统进行改造,包装车间与清洗车间距离10几米远,怎么会发生三氯乙烯皮炎?经查五金构件出厂前要用一种代号为808的溶剂进行表面清洁,该代号产品没有技术说明书,不知道化学组成成分。经检验808溶剂含三氯乙烯达22%。另外包装车间使用中央空调,只送冷风,没有排风系统。根据上述事实,该厂不符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》法规的有(C)。

A、对清洗车间的通风系统进行改造    B、为职工配备防护用品    C、中央空调没有排风系统

358.属于化学爆炸的是(C)。

A、烟花爆竹爆炸    B、面粉爆炸    C、瓦斯爆炸

359. 生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,(C)年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、3    B、4    C、5

360. 储存危险化学品的建筑通排风系统的通风管应采用(B)制作。

A、易燃材料    B、非燃烧材料    C、木质材料

361. 在潮湿场所或金属构架上工作应尽量选用带有双重绝缘结构的工具或选用(A)的设备。

A、安全电压   B、保护接地    C、保护接零

362. 雷电放电具有(A)的特点。

A、电流大、电压高   B、电流小、电压高    C、电流大、电压低

363. 液化石油气用户及经销者,(C)将气瓶内的气体向其它气瓶倒装。

A、可以在无人区   B、不得在室内    C、严禁

364. 有机过氧化物按其危险性的大小划分为(B)种类型。

A、6    B、7    C、8

365. 隔开储存需要在同一建筑或同一区域内,用(B),将其与禁忌物料(即化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料)分离开的储存方式。

A、道路    B、隔板或墙    C、厂区

366. 下列(B)气体属于易燃气体。

A、二氧化碳   B、乙炔    C、氧气

367. 危险化学品露天堆放,应符合(A)的安全要求。

A、防火、防爆    B、防辐射    C、防中毒

368. 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的(B)级人民政府安全生产监督管理部门备案。

A、省    B、市    C、县

369. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应于法律规定时间内向事故发生地(C)以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、省级    B、市级    C、县级

370. 应急救援预案要有权威性,各级应急救援组织应(B),通力协作。

A、职务明确    B、职责明确    C、统一行动

371. 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定,库存危险化学品应根据其化学性质分区、分类、分库储存,(B)不能混存。灭火方法不同的危险化学品不能同库储存。

A、商品    B、禁忌物料    C、所有物料

372. 用人单位实行承包经营的,工伤保险(C)由职工劳动关系所在单位承担。

A、费用    B、待遇    C、责任

373. 《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源,是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过(C)的单元(包括场所和设施)。

A、标准    B、一定量    C、临界量

374. 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行(B)制度。

A、申请   B、许可    C、备案

375. 《易制毒化学品管理条例》规定,(C)不得购买第一类、第二类易制毒化学品。

A、单位   B、企业   C、个人

376. 《安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得(C),方可上岗作业。

A、工作证    B、毕业证书    C、相应资格

377.职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内原(C)待遇不变,由所在单位按月支付。

A、工伤或职业病    B、工资和医疗    C、工资福利

378. 企业安全目标管理体系的建立是一个(B)过程,是全体职工努力的结果,是集中管理与民主相结合的结果。

A、自下而上   B、自上而下、自下而上反复进行    C、各部门间横向反复

379. 职业安全健康管理体系的建立与保持,可以全面提高企业的安全管理水平,在事故管理表现为(B)。

A、事故处理    B、事故预防    C、事故的“四不放过”

380. 剧毒化学品以及储存构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用的仓库内单独存放,实行(C)制度。

A、双人收发一人保管    B、一人收发双人保管    C、双人收发双人保管

381. 防雷装置包括(C)引下线、接地装置三部分。

A、接零线   B、避雷器    C、接闪器

382. 国家标准《危险货物分类和品名编号》及《危险货物品名表》,按危险货物具有的危险性将危险货物分为(C)类。

A、7    B、8    C、9

383. 腐蚀品按其腐蚀性的强弱可细分为(A)级。

A、2    B、3    C、4

384. 加压后使气体液化时所允许的最高温度,称为(C)。

A、露点    B、沸点    C、临界温度

385. 下列固体中,属于遇湿易燃物品的是(C)。

A、红磷    B、硫磺    C、电石

386. 生产经营单位的安全生产责任制的实质是(A)。

A、安全生产,人人有责    B、安全第一,预防为主    C、管生产必须同时管安全

387. 化学品使用单位,应向(C)索取全套的最新的化学品安全技术说明书。

A、安全生产许可证发证机关    B、生产商    C、供应商

388. 在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取措施以提高安全程度的电气设备是(B)。

A、本质安全型    B、增安型    C、无火花型

389. 为了限制产生危险的静电,可限制液体在管道内的(C)。

A、压力    B、温度    C、流速

390. 未焊透是焊缝存在的一个缺口,因而往往是(B)破坏的起裂点,也会导致疲劳破坏。

A、弹性    B、脆性    C、刚性

391. 压缩气体和液化气体按理化性质可分为(B)种。

A、2    B、3    C、4

392. 常用危险化学品标志中的图形为“骷髅头和交叉骨形”,标示危险化学品为(A)。

A、有毒品    B、腐蚀品    C、爆炸品

393. 爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品(C)露天堆放。

A、可以    B、允许    C、不得

394. 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险品包装应采取(A)措施。

A、避光   B、防潮湿    C、防火

395. 应急演练(A)下达演练开始指令后,参演单位和人员按照设定的事故情景,实施相应的应急响应行动,直至完成全部演练工作。

A、总指挥    B、总导演    C、安全总监

396. 《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定,运输易制毒化学品,应当由(B)向公安机关申请运输许可证或者进行备案。

A、购货方    B、货主    C、承运单位

397. 根据《工伤保险条例》的规定,工伤保险费的缴纳,以下正确的是(A)。

A、由用人单位缴纳,职工个人不缴纳

B、按照国家、集体和个人三方负担的原则,由国家,用人单位和职工个人三方缴纳

C、国家承担主要部分,用人单位次之,个人再次之

398. “安全第一、预防为主、综合治理”是我国(C)的方针。

A、劳动保护    B、组织管理    C、安全生产工作

399. 《中华人民共和国安全生产法》规定,因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向(C)提出赔偿要求。

A、保险公司   B、社会保障部门    C、本单位

400. 气体扩散燃烧的速度决定于(B)。

A、氧化反应的本身    B、气体的扩散速度    C、火焰的温度

401. 危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备(A)安全管理人员。

A、专职    B、兼职    C、专职兼职都可以

402. 《危险货物运输包装通用技术条件》适用于(C)。

A、盛装各种物质的运输包装    B、净重超过400kg的包装    C、盛装危险货物的运输包装

403. 安全设施“三同时”是危险化学品生产经营单位安全生产的重要保障措施,是一种(A)保障措施。

A、事前    B、事中    C、事后

404. (B)应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

A、各级工会组织    B、用人单位    C、企业、科研单位、政府机关

405. 不属于炸药爆炸的三要素是(C)。

A、反应过程的放热性    B、反应过程的高速性    C、反应过程的燃烧性

406. 危险化学品建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段,委托(B)对建设项目进行安全评价。

A、本地区安全监督部门    B、具备相应资质的安全评价机构    C、省级安全监督部门

407. 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,特别重大事故是指造成( B)亿元以上直接经济损失的事故。

A、0.5    B、1    C、1.5

408. 国家标准《安全色》中规定,对比色使安全色更加醒目的反衬色,包括(A)两种颜色。

A、黑、白    B、红、绿    C、红、蓝

409. 经营进口化学品的企业,应负责向供应商索取最新的(B)安全技术说明书。

A、英文    B、中文    C、日文

410. 化学品安全技术说明书的内容,从该化学品制作之日算起,每( C)年更新一次。

A、一    B、三    C、五

411. 通过公路运输危险化学品,运输车辆必须遵守公安部门规定的(C)。

A、装卸要求    B、品种规定    C、行车时间和路线

412. 我国工频安全电压的额定值为(C)。

A、36v,12v    B、36v,24v    C、42v,36v,24v,12v,6v

413. 发电机起火时,不能用(C)灭火。

A、喷雾水    B、二氧化碳    C、干粉

414. 不锈钢容器进行水压试验时,应该控制水中的( C)含量,防止腐蚀。

A、氢离子    B、氧离子    C、氯离子

415. 雷管属于(C)类的爆炸品。

A、点火器材    B、火药    C、起爆器材

416. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行(A)制度。

A、淘汰   B、改造    C、维修

417. 《危险化学品安全管理条例》规定,国家对危险化学品经营实行(B)制度。

A、审批    B、许可    C、报告

418. 已经取得经营许可证的企业不再具备法律、法规和本办法规定的安全生产条件的,责令改正;逾期不改正的,责令停产停业整顿;经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的,(B )其经营许可证。

A、暂扣    B、吊销    C、没收

419. 爆炸品仓库库房内部照明应采用(A)灯具,开关应设在库房外面。

A、防爆型    B、普通型    C、白炽型

420. 危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和(A)两类。

A、散装储存    B、分开储存    C、分离储存

421. 《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与(A)在同一座建筑物内,并应当与其保持安全距离。

A、员工宿舍    B、调度室    C、办公室

422. 对于危险性较大的重点岗位,生产经营单位应当制定重点工作岗位的(C)。

A、综合应急预案    B、专项应急预案    C、现场处置方案

423. 《中华人民共和国消防法》规定,企业对建筑消防设施(B)至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确存档备查。

A、每月    B、每年    C、每周

424. 《危险化学品安全管理条例》规定,运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的,托运人应当添加,并将有关情况告知(C)。

A、发货人    B、收货人    C、承运人

425. 《安全生产法》规定,生产经营单位生产、经营、储存、使用危险物品,末建立专门安全管理制度、未采取可靠的(B)或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的,责令限期改正;逾期末改正的,责令停产停业整顿,可以并处二万元以上十万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A、组织措施    B、安全措施    C、设备设施

426. 《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,生产经营单位的主要负责人依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,(C)年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、三    B、一    C、五

427. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进(A),提高安全生产水平。

A、安全生产标准化建设    B、企业安全文化建设    C、事故预防体系建设

428. 2007年5月22日,某大学学生常某为报复同宿舍的同学,以非法手段从经营剧毒品的朋友处获取了250g剧毒物质硝酸铊。5月29日下午4时许,常某用注射器分别向受害人牛某、李某、石某的茶杯中注入硝酸铊,导致3名学生铊中毒。根据以上情况,申请取得剧毒化学品购买许可证,申请人应当向所在地(C)级人民政府公安机关提交相关材料。

A、省    B、市    C、县

429. ×年×月×日14时7分,某市煤气公司液化气站的102#400㎥液化石油气球罐发生破裂,大量液化石油气喷出,顺风向北扩散,遇明火发生燃烧,引起球罐爆炸。由于该球罐爆炸燃烧,大火烧了19个小时,致使5个400㎥的球罐,4个450㎥卧罐和8000多只液化石油气瓶(其中空瓶3000多只)爆炸或烧毁,罐区相邻的厂房、建筑物、机动车及设备等被烧毁或受到不同程度的损坏,直接经济损失约627万元,死36人,重伤50人。该球罐自投入使用后的两年零两个月使用期间,球罐经常处于较低容量,只有3次达到额定容量,第三次封装后4天,即在18日破裂。该球罐投用后,一直没有进行过检查,破裂前,安全阀正常,排污阀正常关闭。球罐的主体材质为i5mnvr,内径9200mm,壁厚25mm,容积400㎥,用于贮存液化石油气。根据上述事实,该液化气站存在的危险有害因素不包括(B)。

A、燃烧爆炸    B、坍塌    C、中毒

430. 不属于燃烧三要素的是(c)。

A、点火源   B、可燃性物质    C、阻燃性物质

431. 禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为,它的基本几何图形是(A)。

A、带斜杠的圆环    B、三角形    C、.圆形

432. 运输危险化学品的车船及其它运输工具(B)搭乘无关人员。

A、可搭乘1人    B、禁止    C、允许搭乘多名

433. 在《常用危险化学品的分类及标志》(gb13690-1992)中规定,每种常用危险化学品最多可选用(A)个安全标志。

A、2    B、3    C、4

434. 易燃气体(A)与助燃气体、剧毒气体同储。

A、允许    B、可以    C、不得

435. 生产经营单位应对重大危险源采取便捷、有效的(C)、治安报警措施和联络通信、记录措施。

A、泄漏    B、危险    C、消防

436. (C)指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

A、一般危险源    B、重大危险源    C、危险目标

437. 《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品第三类可以用于(C)。

A、制毒的主要原料    B、制毒的辅助原料    C、制毒的化学配剂

438. 《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有(B)从事安全生产管理工作。

A、安全咨询师    B、注册安全工程师    C、安全工程师

439. 发生危险化学品事故,事故单位(A)应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援。

A、主要负责人    B、安全生产管理人员    C、安全管理负责人

440. 职业病防治工作坚持(C)方针。

A、以人为本,标本兼治    B、安全第一,预防为主    C、预防为主,防治结合

441. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的(C),并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A、安全技术措施    B、个体防护措施    C、安全防护措施

442. 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过(A)小时。

A、2    B、6    C、12

443. 按照《化学品安全技术说明书编写规定》的要求,化学品主要成分为(A),要填写有害组分的品名和浓度范围。

A、混合物    B、纯品    C、有机物

444. 安全色蓝色的含义为(B)。

A、禁止、停止、危险的信息    B、必须遵守规定的指令性信息    C、注意、警告的信息

445. (C)安全检查是对某个专项问题或在施工(生产)中存在的普遍性安全问题进行的单项定性检查。安全检查对象的确定应本着突出重点的原则。

A、定期    B、综合性    C、专项

446. 电缆经过易燃易爆及腐蚀性气体场所敷设时,应(A)。

A、穿管保护,管口保护    B、用防腐型电缆    C、直接埋设

447. 下列包装材料错误的是(C)。

A、浓硝酸用铝罐盛装    B、氢氧化钠(固体)用铁桶装    C、氢氟酸用玻璃瓶盛装

448. 爆炸品禁止使用的灭火剂(C)。

A、水    B、泡沫    C、沙土盖压

449. 盛装液化气体的容器属压力容器(C)超装。

A、允许    B、可以    C、不得

450. 单位或者个人违反《中华人民共和国突发事件应对法》,导致突发事件发生或者危害扩大,给他人人身、财产造成损害的,应当依法承担(B)。

A、刑事责任    B、民事责任    C、行政处罚

451. 国家对从事放射、高毒等作业实行(C)管理。

A、规划    B、计划    C、特殊

452. 建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算,并与主体工程(C),同时施工,同时投入生产和使用。

A、同时审批    B、同时规划    C、同时设计

453. 对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的(A)。

A、泄险区    B、救护车    C、医务室

454.  《安全生产法》第十八条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有(C)条的职责。

A、5    B、6    C、7

455. 当工作地点狭窄、行动困难以及周围有大面积接地体等环境其安全电压应采用(C)v的电压。

A、36    B、42    C、12

456. 经营化学品零售业务的店面经营面积(不含库房)应不少于(B)㎡。

A、50    B、60    C、100

457. 《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合(C)工程建设消防技术标准。

A、省级    B、行业    C、国家

458. 以下不属于安全教育培训方法的是(C)。

A、讨论法    B、讲授法    C、读书指导法

459. 下列(C)是防止雷电波的防护装置,主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高压电侵入室内的安全措施。

A、避雷针    B、避雷线    C、避雷器

460. 遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂(A)。

A、干粉   B、水    C、泡沫

461. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者职业健康检查和医学观察的费用,由(A)承担。

A、用人单位    B、个人    C、中介机构

462. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员(B)、防止职业危害,以及为从业人员办理工伤保险事项。

A、福利待遇    B、劳动安全    C、教育和培训

463. 静电最为严重的危险是(C)。

A、妨碍生产    B、静电电击    C、引起爆炸和火灾

464. 危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。这种储存方式属于(A)储存方式。

A、隔离储存    B、隔开储存    C、分开储存

465. 自燃物品是指在空气中易于发生(B)反应,放出热量而自行燃烧的物品。

A、还原   B、氧化   C、聚合

466 企业应急预案的编制要做到(C),使预案的制定过程成为隐患排查治理的过程和全员应急知识培训教育的过程。

A、专家参与    B、领导参与    C、全员参与

二、判断题（共727题）

1. 高压容器的使用压力较高,密封是个关键,所以密封结构也是高压容器中的一个主要结构。  正确

2. 《气瓶安全监察规程》规定,不允许瓶对瓶直接倒气。 正确

3. 新建的生产企业应当在竣工验收后办理危险化学品登记。 错误

4. 单位负责人接到有关人员事故报告后,应当于6小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 错误

5. 爆炸品一旦发生爆炸,往往危害大、损失大、扑救困难,因此从事爆炸品工作的人员必须熟悉爆炸品的性能、危险特性和不同爆炸品的特殊要求。 正确

6. 道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。 正确

7. 安全技术措施计划制度是生产经营单位生产财务计划的一个组成部分,是提高经济效益的重要保证制度。 错误

8. 危险、有害因素是可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 错误

9. 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂可混合储存,但具有还原性的氧化剂应单独存放。 错误

10. 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员劳动安全,防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。 正确

11. 事故发生后,不管情况如何,事故现场有关人员不得直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 错误

12. 按照《安全生产法》的规定,从业人员可以享受的权利包括:知情权、建议权、批检控权、拒绝权、避险权、求偿权、保护权、受教育权。 正确

13. 为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害,按工作特点配备的劳动防护用品、用具可适当的向职工收取一定的费用。 错误

14. 当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时,用危险性最小的警示词。 错误

15. 生产经营单位未制定应急预案,导致事故救援不力或者造成严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法给予行政处罚。 正确

16. 应急预案是针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的管理规定。 错误

17. 对于某一种类的风险,生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型,制定相应的专项应急预案。 正确

18. 应急预案应提出详尽、实用、明确、有效的技术和组织措施。 正确

19. 现场处置方案的应急组织与职责主要包括:基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。  错误

20. 在综合应急演练前,演练组织单位或策划人员可按照演练方案或脚本组织桌面演练或合成预演,熟悉演练实施过程的各个环节。    正确

21. 生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 错误

22. 《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件,是指突然发生,造成社会危害,需要采取应急措施的事件。    错误

23. 单位要根据需要,没有必要引进、采用先进适用的应急救援技术装备。  错误

24. 劳动过程中的职业病危害因素一般包括:生产场所设计不符合卫生标准、缺乏必要的安全卫生技术设施、缺乏安全防护设施等。   错误

25. 职业病防护设施所需费用不能纳入建设项目工程预算。  错误

26. 危险化学品项目的职业卫生防护设施无需与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用,可先行投产、运行。   错误

27. 职工对违章指挥或强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害人身安全和健康的行为,有权检举和控告。 正确

28. 使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗时的职业健康检查;对离岗时未进行职业健康检查的劳动者,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 正确

29. 某机械制造厂仪表车间车工班的李某、徐某、陈某和徒工小张、小孟及徐某的妻子饶某,聚集在一间约18㎡的休息室内,用一个5kw的电炉取暖。将门窗紧闭,墙角存放一个盛装15kg汽油的玻璃瓶。玻璃瓶内压力,随着室温升高而加大,先后两次将瓶塞顶出,被徒工小孟先后两次用力塞紧。由于瓶内压力不断增大,把玻璃瓶胀开一道裂缝,汽油慢慢向外渗出,流向电炉。坐在电炉旁的陈某、饶某发现汽油渗出后,立刻用拖布擦拭汽油。在擦拭清理过程中,拖布上的汽油溅到电炉丝上,瞬间电炉就燃烧起来,火焰顺着油迹向汽油瓶烧去。屋内的几个人见事不妙都往门口跑,徐某用力把门打开,因屋内充满汽油蒸气,门一开,屋外充足的氧气使屋内刹那间火光冲天,汽油瓶爆炸。造成3人被烧死,其他人被烧伤,房屋和机床被烧毁,经济损失惨重。根据上述事实,该事故原因是严重违反休息室内不准存放易燃易爆危险化学品的规定,汽油瓶受热胀裂,遇火燃烧爆炸,发现危险后处理操作方法错误,缺乏有关汽油等危险物品的安全知识,遇险后不会正确处理。 正确

30. 某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 错误

31. 2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。 错误

32. 2007年11月24日7时51分,某公司上海销售分公司租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失960万元。根据上述事实,请判断,该事故应上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 正确

33. 2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。 正确

34. 某化工有限公司未经批准擅自利用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国家标准要求的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。2006年5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。造成7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。 正确

35. 某建材商店地下涂料仓库内,存放大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救助时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经抢救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发现有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员造成危害。 正确

36. 对混合时产生静电的物料,应加入抗静电剂等。 正确

37. 输送易爆有毒的液化气体时应在压出管线上装有压力调节和超压切断泵的连锁装置、温控和超温信号等安全装置。 正确

38. 固定泡沫装置管线控制阀可设在防火堤内。 错误

39. 贮罐收料时可以直接从贮罐上部注入。 错误

40. 燃烧必然伴随着光和热的产生。 正确

41. 可以从液化石油气储罐或罐车直接向气瓶灌装。 错误

42. 氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的厂房内。远离火种、热源,照明设备可以用非防爆的。 错误

43. 铝铁熔剂着火不可用水施救。 正确

44. 储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过60℃。 错误

45. 液体流速越快,产生的静电荷越少。 错误

46. 装卸易燃液体需穿防静电工作服。禁止穿带铁钉鞋。 正确

47. 遇湿易燃物品库房必须干燥,严防漏水或雨雪浸入,但可以在防水较好的露天存放。 错误

48. 危险品不得与禁忌物料混合储存,灭火方法不同的危险化学品可以同库储存。 错误

49. 易燃液体的蒸汽很容易被引燃。 正确

50. 同是氧化剂,特性基本相同,可以任意混储混运。 错误

51. 装卸对人体有害及腐蚀性物品时,操作人员应佩带相应的防护用品。 正确

52. 压缩气体如正丁烷、乙炔等发生着火时,应迅速灭火,然后切断气源。 错误

53. 氧化性物质的危险性是通过与其他物质作用或自身发生化学变化的结果表现出来的。  正确

54. 只要发生燃烧就会产生火焰。 错误

55. 在空气充足的条件下,可燃物与火源接触即可着火。 错误

56. 人身触电事故特指电击事故。 错误

57. 对于正常人体,感知阈值与时间因素无关;而摆脱阈值与时间有关。 正确

58. 工频交流电流的频率越高,对人体的伤害作用越大。 错误

59. 工会依法参加事故调查处理,但无权向有关部门提出处理意见。 错误

60. 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的,可加强管理继续运行。 错误

61. 危险化学品零售业务的店面内显著位置应设有"禁止明火"等警示标志。 正确

62. 职业病病人变动工作单位,享有的待遇发生变化。 错误

63. 特种设备以及危险物品的容器、运输工具,以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备,未经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,可以采取措施先投入使用。 错误

64. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策,应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。 正确

65. 泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速转移至安全区域。 正确

66. 生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。 正确

67. 经营、销售化学品的企业,所经销的化学品必须附带《化学品安全技术说明书》。 正确

68. 企业应制订安全检查计划,定期或不定期开展各种检查。 正确

69. 在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式叫分离储存。 正确

70. 强制原理中,所谓强制就是绝对服从,不必经被管理者同意便可采取控制行动。 正确

71. 高温高压下的氢对碳钢有严重的腐蚀作用,为了防止这种腐蚀,应选用耐氢腐蚀性能良好的低合金铬钼钢作为加氢反应器等。 正确

72. 《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器运行操作人员,应加强对液面计的维护管理,保持完好和清晰。

正确

73. 《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器的操作人员应持证上岗。 正确

74. 有些自燃物品遇火或受潮后能分解引起自燃或爆炸。 正确

75. 易燃气体在常温常压下遇明火、高温即会发生着火或爆炸,燃烧时其蒸气对人畜有一定的刺激毒害作用。 正确

76. 易燃固体储存库房温度需控制在35℃及以下。 正确

77. 泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。 正确

78. 存放过放射性物品的地方,单位如果存放其他物品,单位应当指派专人负责进行彻底清洗。  错误

79. 危险、有害因素指可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 正确

80. 压缩空气是危险化学品。 正确

81. 易燃固体绝对不许和氧化剂、酸类混储混运。 正确

82. 在采取措施的情况下,可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。  错误

83. 有机过氧化物不是危险化学品。 错误

84. 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。 正确

85. 静电电击是瞬间冲击性的电击。 正确

86. 严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。 正确

87. 国家安全生产监督管理总局负责全国危险化学品登记的监督管理工作。 正确

88. 运输危险货物应当配备必要的押运人员,保证危险货物处于押运人员的监管之下,并悬挂明显的危险货物运输标志。 正确

89. 《中华人民共和国消防法》规定,企业对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。正确

90. 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流下游的地域。 正确

91. 《中华人民共和国消防法》规定,生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置,应当符合消防技术标准。 正确

92. 《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。 正确

93. 任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。 正确

94. 化学品安全技术说明书,又被称为物质安全技术说明书,简称sds。 正确

95. 事故单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。 正确

96. 危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员。 错误

97. 黑火药类、爆炸性化合物可同库储藏。 错误

98. 易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同储。氧气不得与油脂混合储存。 正确

99. 使用剧毒化学品的单位可以出借剧毒化学品。 错误

100. 按照《安全生产法》的规定,负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度,公开举报电话、信箱或者电子邮件地址,受理有关安全生产的举报;受理的举报事项经调查核实后,应当形成书面材料;需要落实整改措施的,报经有关负责人签字并督促落实。 正确

101. 危险化学品仓库根据危险品特性和仓库条件,必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。 正确

102. 《工作场所安全使用化学品规定》不仅要求用人单位对化学品危险性进行鉴别和分类,建立化学品安全标签和安全技术说明书制度,而且明确提出了职工的义务和权力。 正确

103. 在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合,事先采取措施,防止事故发生。 正确

104. 经营销售危险化学品的单位,应当取得危险化学品经营许可证并经工商管理部门登记注册。 正确

105. 按《危险化学品安全技术说明书编写规定》要求危险化学品安全技术说明书,内容包括:标识、成分及理化特性、燃烧爆炸危险特性、毒性及健康危害性、急救、防护措施、包装与储运、泄漏处理与废弃等八大部分。 正确

106. 从事危险化学品批发业务的企业,所经营的危险化学品可以存放在业务经营场所。 错误

107. 如果工伤事故责任在伤者,那么他将不享受工伤保险补偿。 错误

108. 未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品的行为属违法行为。 正确

109. 应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新,确保信息准确有效。 错误

110. 事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患、特大事故隐患。 错误

111. 生产经营单位发生事故后,应当及时启动应急预案,组织有关力量进行救援,不必将事故信息及应急预案启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。 错误

112. 单位或者个人违反《中华人民共和国突发事件应对法》,不服从所在地人民政府及其有关部门发布的决定、命令或者不配合其依法采取的措施,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予处罚。 正确

113. 救援过程中,救援人员在做好自身防护的基础上,应快速实施救援,控制事故发展。 正确

114. 在应急救援过程中生产经营单位安全部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置等工作。 正确

115. 生产经营单位对排查出的事故隐患,应当及时进行治理,但不必登记、建档。 错误

116. 用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形时,应当对劳动者进行职业健康检查,并依照国家有关规定妥善安置职业病病人;其职业健康监护档案应当依照国家有关规定实施移交保管。 正确

117. 用人单位是职业健康监护工作的责任主体,其主要负责人对本单位职业健康监护工作全面负责。 正确

118.职业健康监护档案管理各单位应有专人管理并按规定长期保存。 正确

119. 不定期对作业环境空气中有毒物质进行监测是防毒作业环境管理的重要内容。 错误

120. 2007年4月13日早8时许,某县某村公路旁的麦田里发现7桶不明化学物品。经过专家化验,该化学物品为“三氯化磷”,剧毒,易散发。被遗弃的7桶“三氯化磷”都已经过期。周围小麦被“烧”死,造成严重污染。根据上述事实,请判断,本事故违反《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作部门和同级环境保护部门、公安部门备案。 正确

121. 某厂油污法兰损坏需维修。维修钳工甲将带有污油底阀的污油管线放入污油池内,当时污油池液面高度为500cm,上面浮有30cm的浮油。在液面上的101cm处需对法兰进行更换,班长乙决定采用对接焊接方式。电焊工内去办理动火票,钳工甲见焊工丙办理动火手续迟迟没回,便开始焊接,结果发生油气爆炸,钳工甲掉入污油池死亡。根据上述事实,电焊工不是特殊工种,不用按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格。 错误

122. 2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇应如实告知劳动者。 错误

123. 某危险化学品经营公司,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述情况,该公司应于《危险化学品经营许可证》到期1个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交相关文件、资料。 错误

124. 液化气罐区及贮罐的安全防火要求比汽油罐区及贮罐还严格。 正确

125. 化学泡沫灭火剂可以用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾。 错误

126. 可以使用塑料管输送易燃液体。 错误

127. 不是任一个点火源都能引燃每一种可燃物。 正确

128. 强度就是材料或结构元件所具有的承受外力而不被破坏的能力。 正确

129. 材料的强度性能不是一成不变的,而是随着温度、加工方法、热处理工艺的改变而改变。  正确

130. 压力容器的设计,必须由具有相应专业技术水平的单位负责,并应经过规定的审批手续。 正确

131. 爆炸下限越低,爆炸极限范围越宽,危险性越小。 错误

132. 《常用危险化学品的分类及标志》(gb13690-1992)规定了常用危险化学品的标志,共设主标志11种和副标志16种。 错误

133. 危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用内开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。 错误

134. 乙类危险化学品分装、改装、开箱检查应在库房内进行。 错误

135. 氧化剂的特点是其本身不一定可燃,但能导致可燃物的燃烧。 正确

136. 不同品种的氧化剂,应根据其性质及消防方法的不同,选择适当的库房分类存放及分类运输。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运;亚硝酸盐类、亚氯酸盐类、次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混运。 正确

137. 用于引爆炸药的导火索不属于爆炸品。 错误

138. 自燃物品着火不需氧气。 错误

139. 危险化学品仓库的建筑屋架可以根据所存危险化学品的类别和危险等级采用木结构、钢结构或装配式钢筋混凝土结构。 正确

140. 选择呼吸防护用品时应考虑有害化学品的性质、作业场所污染物可能达到的最高浓度、作业场所的空气含量、使用者的面型和环境条件等因素。 正确

141. 一般说来,液体密度越大,闪点越高,自燃点也越高,故发生火灾的危险性越小。 错误

142. 感知电流一般不会对人体构成伤害,但有可能导致二次事故。 正确

143. 火花放电释放的能量小。 错误

144. 将易制毒化学品许可证或者备案证明转借他人使用的;负有监督管理职责的行政主管部门吊销相应的许可证。 错误

145. 根据《危险化学品安全管理条例》,负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查,监督检查人员不得少于3人,并应当出示执法证件。 错误

146. 生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位的安全生产管理人员对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。 错误

147. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。 正确

148. 危险化学品管理档案应当包括危险化学品名称、数量、标识信息、危险性分类和化学品安全技术说明书、化学品安全标签等内容。 正确

149. 各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。 正确

150. 装卸毒害品人员应具有操作毒品的一般知识。操作时轻拿轻放,不得碰撞、倒置,防止包装破损商品外溢。作业人员应佩带手套和相应的防毒口罩或面具,穿防护服。 正确

151. 化学品安全标签指的是用文字、图形符号和编码的组合形式表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。

正确

152. 爆炸物品可与其他类物品同储,但必须采取隔离措施且限量储存。 错误

153. 特别重大事故以下等级事故,事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域,由事故发生地人民政府负责调查。 正确

154. 职业安全健康管理体系是指为建立职业安全健康方针和目标以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或补充作用的要素。企业为了实施职业安全管理所需的企业机构、程序、过程和资源。 正确

155. 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人可酌情提供。 错误

156. 危险化学品经营单位经营方式发生变化的,应当相关规定重新申请办理危险化学品经营许可证。 正确

157. 个人不得购买农药、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。 正确

158. 《工伤保险条例》规定了工伤保险基金组成和征收办法。工伤保险费由个人缴纳。  错误

159. 危险化学品经营单位扩大许可经营范围的,应按相关规定重新申请办理危险化学品经营许可证。 正确

160. 腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存。 正确

161. 储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 正确

162. 各类危险化学品均应按其性质储存在适宜的温湿度内。 正确

163. 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的危险化学品可以露天存放,但不得在潮湿、积水的建筑物中储存。 错误

164. 应按《化学危险品标签编写导则》编写危险化学品标签。 正确

165. 对于危险性较大的重点设备、重点岗位和重点场所,生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。

错误

166. 参加应急预案评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的,可以参加。 错误

167. 针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案,并进行演练,做到相关人员应知应会,熟练掌握。 正确

168. 突发环境事件报告中初报是查清有关基本情况后随时上报。 错误

169. 后期处置主要包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。 正确

170. 专项应急预案应当包括危险性分析、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。   错误

171. 公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间,其在本单位的工资待遇和福利不变;表现突出、成绩显著的,由县级以上人民政府给予表彰或者奖励。 正确

172. 企业应对重大危险源采取便捷、有效的消防、治安报警措施和联络通信、记录措施。  正确

173. 应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。 正确

174. 在职业危害识别过程中,生产中使用的全部化学品、中间产物和产品均需要进行职业卫生检测。 错误

175. 有毒作业环境管理中的组织管理包括对职工进行防毒的宣传教育,使职工既清楚有毒物质对人体的危害,又了解预防措施,从而使职工主动地遵守安全操作规程,加强个人防护。   正确

176.某市一公司利用存放干杂仓库改造成危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合标准。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一个库房混存。8月5日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13点26分爆炸引起大火,1小时后离着火区很近的仓库内存放的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。至8月6日凌晨5时,扑灭了这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。根据上述事实,请判断,该公司仓库内过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)混存,因包装破漏接触发生化学反应、起火、燃烧、爆炸,是这起事故的直接原因。 正确

177. 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的b城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是a市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了a市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到b市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》关于驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运输的安全知识,并经考核取得上岗资格证,方可上岗作业的规定。 正确

178. 细水雾灭火系统灭火效率高,同时对环境无影响,它能够代替卤代烷等对环境有破坏的气体灭火系统及现有的会造成水渍损失的自动喷水灭火系统。 正确

179. 根据物质燃烧特性将火灾分为六类。 正确

180. 抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾,还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。 正确

181. 易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装,必须经置换或抽真空处理后进行。   正确

182. 可靠的水循环是锅炉安全监督的一个重要内容。 正确

183. 《气瓶安全监察规程》规定,充装超量的气瓶不准出厂。 正确

184. 按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。 正确

185. 铝镁粉与水反应比镁粉或铝粉单独与水反应要强烈得多。 正确

186. 危险化学品的生产、储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。 正确

187. 仓库工作人员应进行培训,经考核合格后上岗;装卸人员也必须进行必要的教育;消防人员除了应具有一般消防知识外,还应进行专门的专业知识培训。 正确

188. 一般来讲,物质越易燃,其火灾危险性就越小。 错误

189. 有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。因为人体内含有大量水分,所以越易溶解于水的有毒品越易被人体吸收。 正确

190. 爆炸物品不准和其他物品同储,必须单独隔离限量储存。 正确

191. 一切爆炸品严禁与氧化剂、自燃物品、酸、碱、盐类、易燃可燃物、金属粉末和钢铁材料器具等混储混运。 正确

192. 可以在危险化学品储存区域内短期间堆积可燃废弃物品。 错误

193. 人体电阻随着接触电压升高而急剧升高。 错误

194. 电火花就是指事故火花。 错误

195. 电流持续时间愈长,人体电阻因出汗等原因而降低,使通过人体的电流进一步增加,危险性也随之增加。 正确

196. 申请易制毒化学品运输许可,应当提交易制毒化学品的购销合同,货主是企业的,应当提交营业执照;货主是其他组织的,应当提交登记证书(成立批准文件);货主是个人的,应当提交其个人身份证明。经办人还应当提交本人的身份证明。 正确

197. 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。 正确

198. 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向所在地消防部门申报危害项目,接受监督。 错误

199. 任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。

正确

200. 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,可以先上岗作业再培训。   错误

201. 从事危险化学品经营的单位应有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,并配备必要的应急救援器材、设备。 正确

202. 生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。 正确

203. 《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 错误

204. 职业安全健康管理体系中绩效测量和监测中被动测量是对与工作有关的事故、事件、其他损失、不良的职业安全健康绩效、职业安全健康管理体系的失效情况的确认、报告和调查。  正确

205. 化学品安全标签应由生产企业在货物出厂前粘贴、挂拴、喷印。若要改换包装,则由原生产企业重新粘贴、挂拴、喷印标签。 错误

206. 危险化学品生产单位在厂外设立销售网点销售本单位生产的危险化学品,不需办理经营许可证。 错误

207. 事故调查组的组成应当具有事故调查所需要的知识和专长,并与所调查的事故没有直接利害关系。 正确

208. 职业安全健康管理体系管理评审是要求生产经营单位的最高管理者依据自己预定的时间间隔对职业安全健康管理体系进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。   正确

209. 构成一般危险源的危险化学品必须在专用仓库内单独存放。 错误

210. 危险化学品经营单位不得转让、买卖、出租、出借、伪造或者变造经营许可证。 正确

211. 经营危险化学品的单位的主要负责人对本单位的危险化学品的安全管理工作全面负责。 正确

212. 《安全生产法》对事故的报告作出了具体的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位安全管理部门。 错误

213. 储存危险化学品的建筑物可以有地下室或其他地下建筑。 错误

214. 危险化学品经营单位仓储经营的企业异地重建的,不需要重新申请办理危险化学品经营许可证。 错误

215. 个人防护是把人体与意外释放能量或危险物质隔开,是一种不得已的隔离措施,但却是保护人身安全的最后一道防线。 正确

216. 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,实行双人收发、单人保管制度。 错误

217. 生产经营单位未按照应急预案采取预防措施,导致事故救援不力或者造成严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法给予行政处罚。 正确

218. 应急预案的编制可以应急准备代替应急保障措施,也能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求。 错误

219. 事故应急指挥领导小组负责本单位预案的制订、修订,组建应急救援队伍,检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 正确

220. 应急救援指挥部由工会主席任总指挥;有关人员任副总指挥。错误

221. 应急预案的编制应该有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应。  正确

222. 任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。 正确

223. 用人单位未如实提供职业健康检查所需要的文件、资料的,给予警告,责令限期改正,可以并处3万元以下的罚款。 正确

224. 个人皮肤防护的防毒措施之一是皮肤防护,主要依靠个人防护用品,防护用品可以避免有毒物质与人体皮肤的接触。 正确

225. 职业病诊断、鉴定的费用由用人单位承担,再次鉴定的费用由个人承担。 错误

226. 职业病危害严重的建设项目,其职业病防护设施设计未经审核同意的,建设单位不得进行施工,应当进行整改后重新申请审核。 错误

227. 劳动者接受职业健康检查应当视同正常出勤。 正确

228. 计量、测温和取样作业完后,要盖好作业孔,用棉纱(布)擦净器具,禁止使用化纤物。 正确

229. 严禁在油气区内用有色金属敲打撞击作业。 错误

230. 混合物的爆炸极限不是固定的,而是随混合物的温度、压力等变化的。 正确

231.气瓶充装站只要具备相当规模,未办理注册登记的,也可以从事充装工作。 错误

232. 压力容器,可由没有制造许可证的专业单位制造。 错误

233. 运输散装固体危险物品,应根据性质,采取防火、防爆、防水、防粉尘飞扬和遮阳措施。 正确

234. 危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。 正确

235. 硫化氢侵入人体的主要途径是皮肤。 错误

236. 放射性物品属于剧毒化学品。 错误

237. 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存,具有还原性的氧化剂应单独存放。 正确

238. mld叫最小致死剂量,是指毒物毒性导致个别实验动物死亡的最低剂量。 正确

239. 装卸和搬运爆炸品时,必须轻装轻卸,严禁摔、滚、翻以及拖、拉、摩擦、撞击,以防引起爆炸。 正确

240. 爆炸品与其他非爆炸品严禁混储混运,点火器材、起爆器材与炸药、爆炸性药品以及发射药、烟火等其他爆炸品可以共同储存和运输。 错误

241. 许多炸药本身就是含氧的化合物或者是可燃物与氧化剂的混合,故不需外界供给氧气也能发生燃烧和爆炸。 正确

242. 职工发生工伤时,用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。 正确

243. 任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。 正确

244. 登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。 正确

245. 职业安全健康管理体系中初始评审过程不包括法律、法规及其他要求内容。 正确

246. 职业安全健康管理体系运行模式,其核心都是为生产经营单位建立一个动态循环的管理过程,以持续改进的思想指导生产经营单位系统地实现其既定目标。 正确

247. 剧毒化学品销售企业应当在销售后5日内,将所销售的剧毒化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案,并输入计算机系统。 正确

248. 腐蚀性物品要按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储藏,性质相抵的禁止同库储藏。 正确

249. 建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起。 正确

250. 在任何情况下,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不可以越级上报事故情况。 错误

251. 危险化学品仓库工作人员应进行培训,经考核合格后持证上岗。 正确

252. 《化学品安全技术说明书》采用"两个品种一卡"的方式编写。 错误

253. 危险化学品专用仓库,应当符合国家标准对安全、消防的要求,设置明显标志。 正确

254. 为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害,按工作特点配套的劳动防护用品、用具可适当的向职工收取一定的费用。 错误

255. 盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表、安全阀、紧急切断装置,并定期检查,不得超装。 正确

256. 通过道路运输危险化学品的,托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。 正确

257. 危险化学品经营单位带有储存设施的经营企业变更其储存场所的,不需要重新申请办理危险化学品经营许可证。 错误

258. 应急救援过程中,救援人员首先应熟悉地形,明确撤离方向;准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。 正确

259. 各级安全生产监督管理部门应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划,并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 正确

260. 上级单位应当指导、督促检查生产经营单位做好应急预案的备案登记工作,建立应急预案备案登记建档制度。 错误

261. 应急演练是针对事故情景,依据应急预案而模拟开展的预警行动、事故报告、指挥协调、现场处置等活动。

正确

262. 企业应制订事故处置程序,一旦发生重大事故,做到临危不惧,指挥不乱。 正确

263. 周围环境发生变化,形成新的重大危险源的应当及时修订应急预案。 正确

264. 应急预案的编制应当结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况。 正确

265. 职业病诊断机构在安全生产监督管理部门作出调查结论或者判定前应当中止职业病诊断。 正确

266. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当尽可能使用无毒物品;需要使用有毒物品的,应当优先选择使用低毒物品。 正确

267. 有火灾爆炸危险的厂房内,通风气体可以循环使用。 错误

268. 乙炔铜爆炸属于简单分解爆炸。 正确

269. 生产单位出厂的危险化学品,其包装上必须加贴标准的安全标签,出厂的非危险化学品可以没有标志。 错误

270. 严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。 正确

271. 汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的;进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车,应装有防止火花溅出的安全装置。  正确

272. 直流电流与交流电流相比,容易摆脱,其室颤电流也比较小,因而,直流电击事故很少。  错误

273. 运输第三类易制毒化学品的,应当在运输前向运出地的县级人民政府公安机关备案。公安机关应当于收到备案材料的当日发给备案证明。 正确

274. 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款;逾期末改正的,责令停产停业整顿。 正确

275. 患职业病的情形,不属于工伤。 错误

276. 事发当天上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的情况下,带领2名临时雇来的无资格证的修理工,对装过90号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和1名焊工当场被炸死,另1人重伤。直接经济损失16万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。 正确

277. 锅炉是把燃料的化学能变成热能,再利用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备。 正确

278. 压力容器最小厚度的确定应当考虑制造、运输、安装等因素的影响。 正确

279. 有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所,不要露天存放,不要接近酸性物质。 正确

280. 硫的磷化物,不仅具有遇火受热的易燃性,而且还具有遇湿易燃性。 正确

281. 硫酸铵是一种碱性腐蚀品。 错误

282. 遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂包括干粉、干黄土、干石粉和泡沫灭火。 错误

283. 有毒品必须储存在仓库,不得露天存放。应远离明火、热源,库房通风应良好。 正确

284. 爆炸品仓库必须选择在人烟稀少的空旷地带,与周围的居民住宅及工厂企业等建筑物必须有一定的安全距离。 正确

285. 危险化学品运输企业必须具备的条件由国务院交通部门规定。 正确

286. 根据《危险化学品重大危险源辨识》,乙烯临界量为30t。 错误

287. 数十毫安的电流短时间通过人体,虽有一定危险但不会致命。 错误

288. 静电中和器主要用来消除导体上的静电。 错误

289. 用人单位必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 正确

290. 用人单位应当依照法律、法规要求,严格遵守国家职业卫生标准,落实职业病预防措施,从源头上控制和消除职业病危害。 正确

291. 产生职业病危害的用人单位工作场所应当有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。 正确

292. 火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 正确

293. 储存危险化学品的建筑是否安装通风设备,根据具体情况而定。 错误

294. 事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。 正确

295. 甲、乙类仓库内可设置办公室、休息室等。 错误

296. 危险化学品的储存应根据危险品性能分区、分类、分库储存。 正确

297. 安全生产检查是安全管理工作的重要内容,是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。 正确

298. 职工因工负伤痊愈后。经医院检查证明确实旧伤复发,可按因工负伤处理。 正确

299. 班组是生产经营单位搞好安全生产工作的关键。 正确

300. 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,并由专人负责。 正确

301. 生产经营单位的从业人员未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。  正确

302. 储存的危险化学品应有符合国家标准要求的明显标志,同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时,应按最低等级危险物品的性能标志。 错误

303. 参与演练单位不可对本单位的演练情况进行总结。 错误

304. 根据演练规模和观摩需要,可编制演练观摩手册。演练观摩手册通常包括应急演练时间、地点、情景描述、安全注意事项等。 错误

305. 对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案。 错误

306. 应急救援过程中,应急救援人员要在警戒区边界实施不间断的检测,以确保警戒区的有效性。 正确

307. 任何单位和个人不得编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。  正确

308. 在应急救援过程中救援人员组织群众撤离危险区域时,可以横穿危险区域。 错误

309. 企业要加强对各种救援队伍的培训,保证人员能够熟悉事故发生后所采取的对应方法和步骤,做到应知应会。 正确

310. 在应急救援过程中生产经营单位物资供应部门负责抢险抢救物质的供应和保障等工作。  正确

311. 接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状时,用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。 正确

312. 有毒作业环境管理中的组织管理包括调查了解企业当前职业毒害的现状,只有在对职业毒害现状正确认识的基础上,才能制定正确的规划,并予正确实施。 正确

313. 职业病防护设施,包括降低职业病危害因素的强度或浓度的设备和设施,也包括有关建筑物和构筑物。 错误

314.2007年11月24日7时51分,某公司上海销售分公司租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失960万元。事故调查组认定:造成这次事故的直接原因是:液化石油气储罐卸料后没有用氮气置换清洗,储罐内仍残留液化石油气;在用压缩空气进行管道气密性试验时,没有将管道与液化石油气储罐用盲板隔断,致使压缩空气进入了液化石油气储罐,储罐内残留液化石油气与压缩空气混合,形成爆炸性混合气体;因违章电焊动火作业,引发试压系统发生化学爆炸,导致事故发生。根据上述事实,请判断,本起事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加,不可以聘请有关专家参与调查。 错误

315. 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没经过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的b城市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是a市了,去那里准能买上。”于是王伟加快了车速,抄近道超速行驶,很快就到了a市。王伟把车停在一个较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到b市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你知道车上拉的是什么吗?”小村说:“这容易,我马上就知道。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述情况,王伟可以私自改变行车路线,运输危险化学品时车辆经过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。 错误

316. 盛装具有腐蚀性介质的容器,底部尽可能不装阀门,腐蚀性液体应从顶部抽吸排出。 正确

317. 加油站从业人员上岗时应穿防静电工作服。 正确

318. 可燃尾气的烟道可以用砖石垒砌。 错误

319. 扑灭金属火灾时禁止用水,可用干燥的砂子或特殊的灭火剂。 正确

320. 毒物毒性能导致全部实验动物死亡的剂量,称为绝对致死剂量,用ld100表示。 正确

321. 在危险品的管理中,干的或未浸湿的二硝基苯酚被列为易燃固体管理。 错误

322. 易燃液体一般电导率很小,所以不易在流动中产生和积累静电。 错误

323. 放射性物质放出的射线可分为四种:α射线β射线γ射线和中子流。 正确

324. 运输压缩气体和液化气体钢瓶时,必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般应平放,瓶口朝向没有严格要求,可以交叉放置。 错误

325. 炸药的热感度是指炸药在热作用下发生燃烧的难易程度。 错误

326. 电石(碳化钙)可以露天存放。 错误

327. 风险是发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 正确

328. 储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其仓库及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 正确

329. 绝缘是用绝缘物把带电体与人体隔离,防止人体的接触。 正确

330. 电伤伤害多见于机体的外部,往往在机体表面留下伤痕。 错误

331. 一次事故中死亡3~9人的是特大生产安全事故。 正确

332. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 正确

333. 分离储存是在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。 正确

334. 任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。 正确

335. 危险化学品零售业务的店面内不得设有生活设施。 正确

336. 可以生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。 错误

337. 事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。 正确

338. 危险化学品入库时,应严格检验商品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 正确

339. 按照《建筑设计防火规范》可燃固体,其火灾危险性为丁类。 错误

340. 安全技术措施是为了防止事故发生,采取约束、限制能量或危险物质,防止其意外释放的技术措施。 正确

341. 带防毒面具进入容器作业时,当感到身体不适或呼吸困难时,应及时取下面罩休息。 错误

342. 班组长全面负责本班组的安全生产工作,是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。 正确

343. 危险化学品库房温度、湿度应严格控制、经常检查,发现变化及时调整。 正确

344. 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,储存方式、方法、数量必须符合国家标准。危险化学品专用仓库,应当符合国家标准对安全、消防的要求,设置明显标志。 正确

345. 危险化学品经营企业的经营场所应坐落在交通便利、便于疏散处。 正确

346. 遇湿易燃物品专库储藏。 正确

347. 现场处置方案的应急组织与职责主要包括应急自救组织机构、人员的具体职责,不应同单位或车间、班组人员工作职责紧密结合,明确相关岗位和人员的应急工作职责。 错误

348. 信息上报就是明确事故发生后向上级主管单位报告事故信息的流程、内容和时限。 错误

349. 应急救援过程中,应急救援人员应在事故地区的主要交通要道、路口设安全检查站,控制抢险救援的车辆通行。 错误

350. 企业一旦发生重大危险源事故,本企业抢险抢救力量不足,不必请求社会力量援助。 错误

351. 应急预案的编制可以明确应急组织和人员的职责分工,并有具体的落实措施。 错误

352. 违反《中华人民共和国突发事件应对法》规定,构成犯罪的,依法追究民事责任。 错误

353. 用人单位安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业的,并处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 正确

354. 职业病危害较重的建设项目,其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门审核;职业病防护设施竣工后,由安全生产监督管理部门组织验收。 正确

355. 同一工作场所,不同职业病危害因素,须分别设监测点,同一岗位,可合并设点。 正确

356. 2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员为临时工,所以不用为她们配备劳动保护用品。 错误

357. 化学危险品库、氢氧站、油料库等应远离火源,布置在厂区边缘地区及最小频率风向的上风侧。 正确

358. 可燃物质的爆炸极限是恒定的。 错误

359. 易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把清扫粉尘。 错误

360. 扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具,且要站在下风方向。 错误

361. 开展安全标准化是企业的自主行为,不需要政府或其他有关部门的监督与考核。 错误

362. 除矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位外,其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 正确

363. 突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令,配合人民政府采取的应急处置措施,做好本单位的应急救援工作,并积极组织人员参加本单位的应急救援和处置工作。 错误

364. 应急物资装备保障必须明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。 正确

365. 演练实施过程中,安排行动人员采用文字、照片和音像等手段记录演练过程。 错误

366. 对储存易燃介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器,应在安全阀或爆破片的排出口装设导管,可直接排入大气。 错误

367. 爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置,最好铺垫20厘米左右的水泥块或钢材铺垫。 错误

368. 金属钠遇水反应剧烈并放出氢气。 正确

369. 储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的单位,应当将储存剧毒化学品以及重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 正确

370. 腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。 正确

371. 事故指造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 正确

372. 人可以长期吸入氧气,而且氧气越纯越好。 错误

373. 硫酸、硝酸和氯化铜都具有腐蚀性。 正确

374. 成年男性平均感知电流比女性大,因此男性比女性对电流更敏感。 错误

375. 触电事故是由于人直接接触带电体发生的事故。 错误

376. 在操作各类危险化学品时,企业应在经营店面和仓库,针对各类危险化学品的性质,准备相应的急救药品和制定应急救援预案。 正确

377. 隔开储存是在同一建筑物或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。 正确

378. 生产、储存危险化学品的单位,应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志,并对危险化学品管道不定期检查、检测。 错误

379. 根据能量意外释放理论,可以利用各种屏蔽或防护设施来防止意外的能量转移,从而防止事故的发生。 正确

380. 库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。 正确

381. 事故、事件、不符合及其对职业安全健康绩效影响的调查,目的是建立有效的程序,对生产经营单位的事故、事件、不符合进行调查、分析和报告,识别和消除此类情况发生的根本原因,防止其再次发生,并通过程序的实施,发现、分析和消除不符合的潜在原因。 正确

382. 安全标签上的应急咨询电话可以是企业本身的应急咨询电话.也可以委托其他专业机构代理,但对外资企业,其标签上必须提供中国境内的应急电话。 正确

383. 在管理中必须把人的因素放在首位,体现以人为本的指导思想,这就是安全第一原则。 错误

384. 安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。 正确

385. 未取得危险化学品经营许可证,任何单位和个人不得经营危险化学品。 正确

386. 为了防止危险化学品的误用,危险化学品安全标签的粘贴、挂拴、喷印应牢固,保证在运输及储存期间不脱落、不损坏。 正确

387. 为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾,贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。 正确

388. 应急救援过程中,应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护。 正确

389. 安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。 错误

390. 职业卫生技术服务机构应当取得职业卫生技术服务机构资质。 正确

391. 存在高毒作业的危险化学品建设项目的防护设施、设计,未经卫生行政部门审查同意,可进行施工操作。 错误

392. 凡确诊患有职业病的职工,可由企业决定是否享受国家规定的工伤保险待遇或职业病待遇。 错误

393. 防火间距就是当一幢建筑物起火时,其它建筑物在热辐射的作用下,没有任何保护措施时,也不会起火的最小距离。 正确

394. 一般可燃物质燃烧并非物质本身在燃烧,而是物质受热分解出的可燃气体在空气中燃烧。  正确

395. 闪点较低的物质危险性较小。 错误

396. 无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运输车辆。 错误

397. 锅炉包括两大部分:盛装水、汽的“锅”和进行燃烧加热的“炉”。 正确

398. 每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。 正确

399. 最小点火能是指能引起爆炸性混合物燃烧爆炸时所需的最小能量。最小点火能数值愈大,说明该物质愈易被引燃。 错误

400. 决定爆炸品敏感度的内在因素是它的化学组成和结构,影响敏感度的外来因素还有温度、杂质、结晶、密度等。 正确

401. 危险化学品可以露天堆放,但应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。 正确

402. 杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响,在一般情况下,固体杂质,特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。 错误

403. 为了防止蒸发,汽油等挥发性强的液体应在口小、深度大的容器中盛装。 正确

404. 自燃物品是指常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散而引起自燃的物品。 正确

405. 有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加快中毒速度。因此,在皮肤破裂时,应停止或避免对有毒品的作业。 正确

406. 金属铀属于放射性物品。 正确

407. 与氧化剂相比,有机过氧化物更危险。 正确

408. 感应雷也称作雷电感应,分为静电感应雷和电磁感应雷。 正确

409. 为了有利于静电的泄露,可采用静电导电性工具。 正确

410. 跨设区的市级行政区域(直辖市为跨市界)或者在国务院公安部门确定的禁毒形势严峻的重点地区跨县级行政区域运输第一类易制毒化学品的,由运出地的设区的市级人民政府公安机关审批;运输第二类易制毒化学品的,由运出地的县级人民政府公安机关审批。经审批取得易制毒化学品运输许可证后,方可运输。 错误

411. 建设项目在竣工验收后,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 错误

412. 装卸毒害品人员作业中不得饮食,不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕,应及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部,用清水漱口,防护用具应及时清洗,集中存放。 正确

413. 《中华人民共和国消防法》规定,生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。 正确

414. 生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。 正确

415. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 正确

416. 甲、乙类仓库内严禁采用明火和电热散热器采暖。 正确

417. 按照《建筑设计防火规范》不燃烧物品,其火灾危险性为戊类。 正确

418. 进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后,可在库区、库房、货场内停放和进行修理作业。 错误

419. 易燃气体、不燃气体和有毒气体要分别专库储藏。 正确

420. 无论是新型包装、重复使用的包装、还是修理过的包装均应符合危险货物运输包装性能试验的要求。 正确

421. 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,保险费由从业人员和单位各缴纳一半。 错误

422. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。 正确

423. 事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 正确

424. 突发事件发生地的公民应当服从人民政府、居民委员会、村民委员会或者所属单位的指挥和安排,配合人民政府采取的应急处置措施,积极参加应急救援工作,协助维护社会秩序。   正确

425. 应急组织指挥体系或者职责已经调整的生产经营单位应急预案可三年后修订。 错误

426. 有效的工程抢修抢险应以控制事故,减少损失,以达到更加安全为目的。 正确

427. 一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要统一安排。 正确

428. 建设项目职业病危害分类管理目录由国家安全生产监督管理总局制定并公布。省级安全生产监督管理部门可以根据本地区实际情况,对建设项目职业病危害分类管理目录作出补充规定。 正确

429. 建设项目职业病防护用品必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 错误

430. 有机过氧化物的过滤过程就很危险,因为有机过氧化物(滤饼)极不稳定,受撞击、挤压、摩擦易发生燃烧或爆炸。 正确

431. 干粉灭火剂不适合扑救精密仪器火灾。 正确

432. 事故应急救援预案应覆盖事故发生后应急救援各阶段的计划,既预案的启动、应急、救援、事后监测与处置等各个阶段。 正确

433. 在应急救援过程中生产经营单位保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、事故现场通信联络和对外联系、道路管制等工作。 正确

434. 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。 正确

435. 生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,可以不用编制本单位的综合应急预案。 错误

436. 应急预案的管理遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则。 正确

437. 特种劳动防护用品实行安全标志管理。 正确

438. 使用有毒物品作业的用人单位应当依照职业病防治法的有关规定,采取有效的职业卫生防护管理措施,加强劳动过程中的防护与管理。 正确

439. 贮罐的检尺、测温盒、取样器应采用导电性良好且与罐体金属相碰不产生火花的材料制作。 正确

440. d类火灾是指固体火灾。 错误

441. 可燃气体以一定的比例与空气混合后,在一定条件下所产生的爆炸属于化学爆炸。 正确

442. 压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。 错误

443. 装运危险货物的罐(槽)应配备泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电等安全装置。 错误

444. 散装储存是将物品装于小型容器或包件中储存;整装储存是物品不带外包装的净货储存。 错误

445. 闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标,闪点越高,爆炸危险性越大。 错误

446. 按照《安全生产法》的规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库必须与员工宿舍保持足够的安全距离。 正确

447. 碳化钙的储存库房,应当处于阴暗潮湿,并经常通风的库房内。 错误

448. 静电的消失主要有两种方式即中和和泄漏。 正确

449. 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。 正确

450. 互为禁忌物料的危险化学品可以装在同一车、船内运输。 错误

451. 从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业,应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请。 错误

452. 使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不得出借、转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品。正确

453. 按照因果连锁理论,企业安全工作的中心就是防止人的不安全行为、消除机械或物质的不安全状态、中断连锁的进程,从而避免事故的发生。 正确

454. 《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源,是指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 正确

455. 在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式是隔开储存。 错误

456. 享受因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。 错误

457. 本质安全化原则是指从一开始和从本质上实现安全,从根本上消除事故发生的可能性,从而达到预防事故发生的目的。 正确

458. 事故发生后,危险区域人员首先要做好自救互救,在医护人员到达时,要听从医护人员的指挥,采取切实可行的救助办法,以达到减少人员伤亡的目的。 正确

459. 现场处置方案中重要物资装备的名录或清单应列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点等。 错误

460.《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装前,充装单位应有专人对气瓶逐只进行检查,确认瓶内气体并做好记录。

正确

461. 易燃固体在储存、运输、装卸过程中,应当注意轻拿轻放,避免摩擦撞击等外力作用。 正确

462. 《常用化学危险品储存通则》中对储存场所要求是:储存危险化学品建筑物不得有地下室或者其他地下建筑物,其耐火等级、层数、占地面积安全疏散和防火间距,应符合国家有关规定。   正确

463. 危险化学品建设项目竣工,未进行职业中毒危害控制效果评价,或者未经卫生行政部门验收,可以投入生产、运行。 错误

464. 输送有毒、易燃和易腐蚀物料的机泵,在解体检修之前,必须将泵体内残液放净。 正确

465. 应急预案的目的是避免突发事件的发生,杜绝对工人、居民和环境的危害。 正确

466. 经安全生产监督管理部门督促,用人单位仍不提供工作场所职业病危害因素检测结果、职业健康监护档案等资料或者提供资料不全的,职业病诊断机构应当中止职业病诊断。 错误

467. 加油站邻近单位发生火灾时,可继续营业但应向上级报告。 错误

468. 高锰酸钾可以用纸袋包装。    错误

469. 自燃点与闪点一样都是可燃物质的固有性质。 错误

470. 产生静电最常见的方式是接触分离起电。 正确

471. 电弧烧伤也叫电伤。 正确

472. 装卸腐蚀品人员不能使用沾染异物和能产生火花的机具,作业现场须远离热源和火源。 正确

473. 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可证管理。   正确

474. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备,发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。 正确

475. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。 正确

476. 《化学品安全标签编写规定》要求,桶、瓶形包装的安全标签应位于桶、瓶侧身。 正确

477. 从事危险化学品零售业务的店面内危险化学品的摆设应布局合理,禁忌物料可混合存放。 错误

478. 危险化学品经营企业未取得危险化学品经营许可证的可以一边经营一边申请许可证。 错误

479. 风险是事故发生的可能性与严重性的结合。   正确

480. 在结构上尽量使几何形状不连续处缓和而平滑的过渡,以减少不连续应力。 正确

481. 根据闭杯试验闪点,我国标准《常用危险化学品分类及标志》将易燃液体分为4项。 错误

482. 易燃蒸气与空气的混合浓度不在爆炸极限之内,遇火源就不会发生燃烧和爆炸。 错误

483. 液体着火时,应设法堵截流散的液体,防止火势扩大蔓延。 正确

484. 有毒品不溶于水时,人体的中毒可能性就很小。 错误

485. 静电事故多发生在潮湿的季节。 错误

486. 《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品运输许可证应当载明拟运输的易制毒化学品的品种、数量、运入地、货主及收货人、承运人情况以及运输许可证种类。 正确

487. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。 正确

488. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须投保安全生产责任保险。 错误

489. 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。 正确

490. 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。 正确

491. 按事故频发倾向理论,事故频发倾向者的存在是工业事故发生的次要原因。 错误

492. 生产企业若发现化学品有新的危害性,在有关信息发布后的一个月内,必须对《安全技术说明书》的内容进行修订。     错误

493. 职业安全健康管理体系运行模式,其核心都是为生产经营单位建立一个全员参与的管理过程。 错误

494. 抓好安全教育培训工作是每一个企业的法定责任。 正确

495. 危险化学品的用户在接收和使用化学品时,必须认真阅读安全技术说书,了解和掌握其危险性。 正确

496. 危险化学品综合性商场(含建材市场)所经营的危险化学品应有专柜存放。 正确

497. 安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。 正确

498. 安全第一就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。 正确

499. 企业对应急设备、设施的管理方面应制定的主要制度包括:安全生产责任制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度。 正确

500. 劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状时,用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。 正确

501. 可能产生职业中毒危害的建设项目,未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价,或者预评价未经卫生行政部门审核同意,可自行开工。 错误

502. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用单位应将危险化学品的有关安全卫生资料向职工公开,教育职工识别安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施,经常对职工进行工作场所安全使用化学品的教育和培训。 正确

503. 发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间,并至少有1人在受限空间外部负责联络工作。 正确

504. 《常用危险化学品分类标志》规定,爆炸品包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。正确

505. 着火源包括静电、明火、电火花等。 正确

506. 氧化物与还原物、氧化剂与强酸强碱必须分开存放。 正确

507. 任何场所的防火通道内,都要设置防火标志。 正确

508. 《气瓶安全监察规程》规定,气瓶吊装时,严禁使用电磁起重机和金属链绳。 正确

509. 企业应对应急救援设备、设施建立建全各种规章制度和岗位操作规程。 正确

510. 对本单位应急装备、应急队伍等应急能力进行评估,并结合本单位实际,加强应急能力建设,是编制应急预案的关键。 正确

511. 职业病危害严重的建设项目,其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门审核,职业病防护设施设计应当报安全生产监督管理部门审查,职业病防护设施竣工后,由安全生产监督管理部门组织验收。 正确

512. 职业健康检查结束后,需要复查的,可以根据复查要求增加复查项目。 正确

513. 在职业病目录中,职业性哮喘属于生物因素所致职业病。 错误

514. 未取得职业卫生技术服务机构资质的,不得从事职业卫生检测、评价等技术服务。 正确

515. 只要具备燃烧三要素(可燃物、助燃物、点火源),即会引起燃烧。 错误

516. lc50是指毒物经呼吸道吸入导致半数实验动物死亡的浓度,即半数致死浓度。 正确

517. 储存危险化学品建筑的通排风系统可不考虑导除静电的接地装置。 错误

518. 氢氟酸可用玻璃及陶瓷容器储存。 错误

519. 具有抛射危险而无整体爆炸危险的物质和物品不属于爆炸品。 错误

520. 在工业生产中,有毒品侵入人体的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤。 正确

521. 装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。 正确

522. 剧毒化学品不得露天堆放。 正确

523. 直接接触触电与间接接触触电的最主要的区别是发生电击时所触及的带电体是正常运行的带电体还是意外带电的带电体。 正确

524. 装卸易燃液体人员需穿防静电工作服。禁止穿带钉鞋。大桶不得在水泥地面滚动。桶装各种氧化剂不得在水泥地面滚动。 正确

525. 特别重大事故,是指造成20人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒),或者1亿元以上直接经济损失的事故。 错误

526. 根据《危险化学品安全管理条例》,有关单位和个人对依法进行的危险化学品安全监督检查应当予以配合,不得拒绝、阻碍。 正确

527. 依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品,不需要取得危险化学品经营许可。 正确

528. 化学品安全标签里用unno.表示中国危险货物编号。 错误

529. 本质安全化原则只可以应用于设备、设施,不能应用于建设项目。 错误

530. 危险化学品安全标签中还应标注出化学品是否为易(可)燃或助燃物质,有效的灭火剂和禁用的灭火剂以及灭火注意事项。 正确

531. 危险化学品经营销售实行许可制度只适用于中华人民共和国境内国有企业,不适用于个人或私有企业。 错误

532. 应急救援过程中,向上级报告事故情况包括:事故发生的时间、地点,危险品种类、数量,事故性质,危险范围等。 正确

533. 水压试验用水温度应高于周围露点的温度,以防锅炉或容器表面结露。且水温越高越好。 错误

534. 《常用危险化学品的分类及标志》(gb13690-1992)规定了当一种危险化学品具有一种以上危险特性时用主标志表示其主要危险性类别,副标志表示重要的其他危险性类别。 正确

535. 火花放电释放的能量较小。 错误

536. 制造压力容器受压元件的材料要求具有较好的塑性。 正确

537. 化学品安全技术说明书(sds)是化学品经营单位向用户提供基本危害信息的工具。 错误

538. 根据我国《常用危险化学品分类及标志》,压缩气体和液化气体中,不包括氧气。 错误

539. 压缩气体和液化气体的特点是压力大、温度高。 错误

540. 室颤电流是短时间作用于人体而引起心室纤维性颤动的最小致命电流。 正确

541. 运输危险化学品的车、船和其它运输工具内允许搭乘无关人员。 错误

542. 专职消防队的队员不能享受社会保险和福利待遇。 错误

543. 生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人,从事生产经营活动。 错误

544. 职业安全健康管理体系是企业为了实施职业安全健康管理所需的企业机构、程序、过程和资源。 正确

545. 按照导致事故的原因把安全技术措施分为,预防事故发生的安全技术措施,控制事故发生的措施和消除减少事故损失的安全技术措施。 正确

546. 根据系统安全理论,安全工作目标就是控制危险源,努力把事故概率降到最低,即使万一发生事故,也可以把伤害和损失控制在较轻的程度上。 正确

547. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款。 正确

548. 可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事故预警级别,分为一级、二级、三级、四级,四级为最高级别。 错误

549. 对于在应急预案编制和管理工作中做出显著成绩的单位和人员,安全生产监督管理部门、生产经营单位可以给予表彰和奖励。 正确

550. 应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所,并设有明显的标志。 正确

551. 对已确定的重大危险源应在建筑设计、设备设计、环境设计采取有关的消防、安全措施。 正确

552. 综合演练通常成立演练领导小组,下设策划组、执行组、保障组、评估组等专业工作组。根据演练规模大小,其组织机构可进行调整。 正确

553. 安全生产行政执法人员、劳动者或者其近亲属、劳动者委托的代理人有权查阅、复印劳动者的职业健康监护档案。 正确

554. 可燃气体和氧的含量越大,火源强度、初始温度越高,湿度越低,惰性粉尘及灰分越少,爆炸极限范围越大,粉尘爆炸危险性也就越大。 正确

555. 一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解、着火、燃烧等阶段。 正确

556. 可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。 正确

557. 压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。 正确

558. 用于化学品运输工具的槽罐以及其他容器,应由专业生产企业定点生产,并经检测、检验合格,方可使用。 正确

559. 活泼金属着火可以用二氧化碳灭火。 错误

560. 如果储存容器合适的情况下,硫酸、硝酸、盐酸及烧碱都可储存于一般货棚内。 正确

561. 应急救援队伍接到报警后,应立即根据事故情况,调集救援力量,携带专用器材,分配救援任务,下达救援指令,迅速赶赴事故现场。 正确

562. 用人单位未建立或者落实职业健康监护制度,给予警告,责令限期改正,可以并处3万元以下的罚款。 正确

563. 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其配套的职业病防护设施应当在建设项目全部完成后进行验收。 错误

564. 在进行物料粉碎时,最易产生的点火源是物料中掺杂有坚硬的铁石杂物,在撞击或研磨过程中能产生火花。

正确

565. 水和二氧化碳在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应,所起的是物理灭火作用。 正确

566. 爆炸极限的范围越宽,爆炸下限越小,则此物质越危险。 正确

567. 用人单位应当实施由人兼职负责的职业病危害因素日常监测,并确保监测系统处于正常运行状态。 错误

568. 各类危险化学品分装、改装、开箱(桶)检查等应在库房内进行。 错误

569. 《化学品安全技术说明书》的内容,从该化学品制作之日算起,每三年更新一次。 错误

570. 装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行,做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。正确

571. 在同一建筑物或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式叫隔离储存。 错误

572. 受突发事件影响地区的生产经营单位应当根据本地区遭受损失的情况,制定救助、补偿、抚慰、抚恤、安置等善后工作计划并组织实施,妥善解决因处置突发事件引发的矛盾和纠纷。   错误

573. 突发事件发生后,事故单位应当针对其性质、特点和危害程度,立即组织有关部门,调动应急救援队伍和社会力量,依照本章的规定和有关法律、法规、规章的规定采取应急处置措施。 错误

574. 《易制毒化学品管理条例》规定,进口、出口或者过境、转运、通运易制毒化学品的,应当如实向海关申报,并提交进口或者出口许可证。海关凭许可证办理通关手续。 正确

575. 属于易制毒化学品中的危险化学品可以使用现金或者实物进行交易。 错误

576. 危险化学品的包装必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准或企业标准的要求。 错误

577. 《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理,以及环境污染事故、核设施事故的报告和调查处理。 错误

578. 事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,10年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 错误

579. 职业病病人除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律,尚有获得赔偿的权利的,有权向用人单位提出赔偿要求。

正确

580. 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材, 正确

581. 可燃气体、可燃蒸气或可燃粉尘与空气组成的混合物在任何混合比例下都能发生燃烧爆炸。 错误

582. 持续改进是指生产经营单位应不断寻求方法持续改进自身职业安全健康管理体系及其职业安全健康绩效,从而不断消除、降低或控制各类职业安全健康危害和风险。 正确

583. 限制能量或危险物质是减少事故损失的安全技术措施。 错误

584. 企业提出危险化学品经营许可证延期申请时,可以同时提出变更申请,并向发证机关提交相关文件、资料。

正确

585. 安全管理原理是现代企业安全科学管理的基础、战略和纲领。 正确

586. 生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员及从业人员的安全培训,由生产经营单位负责。 错误

587. 压缩气体和液化气体由于充装容器为压力容器。容器受热或在火场上受热辐射时易发生物理性爆炸。 正确

588. 通风情况是划分爆炸危险区域的重要因素,它分为一般机械通风和局部机械通风两种类型。 错误

589. 水压试验的主要目的,是检查受压元件的强度。同时也可以通过水在局部地方的渗透等发现潜在的局部缺陷。

正确

- 进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后,不得在库内、库房、货场停放和修理。

正确

591. 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在二级建筑物中,其包装应采取避光措施。 错误

592. 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的上风方向和河流下游的区域。 错误

593. 严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。 正确

594. 有毒品必须储存在仓库,不得露天存放。应远离明火、热源,库房通风应良好。 正确

595. 装卸和搬运易燃液体中,必须轻装轻卸,严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。 正确

596. 2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该公司使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。 错误

597. 上罐作业只能使用防爆灯具,并注意不可失落。 正确

598. 易燃易爆场所必须采用防爆型照明灯具。 正确

599. 盛装危险化学品的容器或包装,确认危险品用完后即可撕下相应的安全标签。 错误

600. 化学品安全标签里用cnno.代表联合国危险货物编号。 错误

601. 储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 正确

602. 危险化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。 正确

603. 静电放电时发生的火花,可引燃爆炸性混合物,导致爆炸或火灾。 正确

604. 化学品安全技术说明书规定的16项内容,如果不存在的可以删除或合并,其顺序也可以变更。 错误

605. 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。 正确

606. 危险化学品零售业务的店面内显著位置应设有“禁止明火”等警示标志。 正确

607. 生产经营单位发生生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。 正确

608. 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况。 正确

609. 根据《危险化学品安全管理条例》,危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。 正确

610. 生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。 正确

611. 事故发生单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。 正确

612. 《气瓶安全监察规程》规定,瓶装气体和气瓶经销单位必须经销有制造许可证企业的合格气瓶和气体。 正确

613. 储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用热水采暖不应超过80℃。 正确

614. 安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印,在交付商品时提供给用户,作为为用户的一种服务,随商品在市场上流通。 正确

615. 危险化学品重复使用的包装如果符合危险货物运输包装性能试验的要求,可以重复使用。 正确

616. 剧毒物品的仓库应使用密闭措施。 错误

617. 危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事故的适应能力,根据实际情况预计未来可能发生的事故,事先制定的事故应急救援对策,它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。 正确

618. 事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。 正确

619. 生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者迟报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

正确

620. 《中华人民共和国安全生产法》规定,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的,责令限期改正,可以处二万元以下的罚款。 错误

621. 《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。 正确

622. 危险化学品安全标签中安全措施应表述化学品在处置、搬运、存储和使用作业中所必须注意的事项和发生意外时简单有效的救护措施。 正确

623. 应按《常用化学危险品贮存通则》对危险化学品进行妥善贮存,加强管理。 正确

624. 压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风,远离热源、火种,防止日光暴晒,严禁受热,库内照明应采用防爆照明灯,库房周围不得堆放任何可燃材料。 正确

625. 堆放各种爆炸品时,要求做到牢固、稳妥、整齐,防止倒垛,便于运输。 正确

626. 爆炸品是指在外界作用下能发生剧烈的化学反应,瞬间产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。 正确

627. 运输危险化学品的槽罐以及其他容器必须封口严密,能够承受正常运输条件下下产生的内部压力和外部压力。

正确

628. 毒害品应避免阳光直射、曝晒,要远离热源、电源、火源,库内在固定方便的地方配备与毒害品性质适应的消防器材、报警装置和急救药箱。 正确

629. 当危险化学品发生紧急事故后,可以按照危险化学品安全标签中提供的应急咨询电话和国家化学事故应急咨询电话对遇到的技术问题进行咨询。 正确

630. 《化学品安全技术说明书》采用“两个品种一卡”的方式编写。 错误

631. 《安全生产法》对事故的报告作出了具体的规定:生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位安全管理部   错误

632. 利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线,也可作为被保护物的主要直击雷防护措施。 错误

633. 室颤电流即最小致命电流,与电流持续时间关系密切。 正确

634. 电气机械性损伤也叫电伤,是触电事故的一种。 正确

635. 危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施,定期置换仓库内的有毒气体。 错误

636. 为了防止膨胀导致容器破裂,对盛装易燃液体的容器,夏天要储存于阴凉处或用喷淋冷水降温的方法加以防护。

正确

637. 储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用机械采暖。 错误

638. 在无法将作业场所中有害化学品的浓度降低到最高容许浓度以下时,工人必须使用个体防护用品。 正确

639. 按照《安全生产法》的规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内,但不得与员工放在同一楼层。 错误

640. 易燃易爆危险场所严禁吸烟。 正确

641. 危险物品生产、经营、储运、使用单位,应当制定具体的应急预案,并对生产经营场所,有危险物品的建筑物及周边环境开展隐患排查,及时采取措施消除隐患,防止发生突发事件。 正确

642. 同一企业生产、进口同一品种危险化学品的,按照生产企业进行一次登记,但应当提交进口危险化学品的有关信息。 正确

643. 《危险化学品经营许可证管理办法》适用民用爆炸品、放射性物品、核能物质和城镇燃气等危险化学品经营销售活动。 错误

644. 危险化学品仓库应设有消防、治安报警装置,有供对外报警、联络的通讯设备。 正确

645. 将易制毒化学品许可证或者备案证明转借他人使用的,负有监督管理职责的行政主管部门吊销相应的许可证。

错误

646. 强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处5年以上有期徒刑。 正确

647. 用人单位的职业卫生管理人员对本单位的职业病防治工作全面负责。 错误

648. 锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。 正确

649. 储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。 错误

650. 危险化学品性质或消防方法相互抵触,以及配装号或类项不同的危险化学品不能装在同一车、船内运输。

正确

651. 工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,不应当认定为工伤。

错误

652. 装卸易燃易爆品人员,在各项操作中可以使用手持金属装卸工具,但作业现场应远离热源和火源。 错误

653. 化学危险品仓库应设在远离城镇和人口密集的地区,并设置专用仓库和专用线路,有保证安全的特殊装卸设备以及符合城市规划、公安、防火等有关条例规定的安全措施,设置地点应与当地有关单位协商确定。 正确

654. 危险、有害因素是指可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 正确

655. 安全设施是指企业在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置和采取的措施。 正确

656. 储存危险化学品的采暖管道和设备的保温材料,必须采用非燃烧材料。 正确

657. 危险化学品的用户在接收和使用化学品时,必须认真阅读安全技术说明书,了解和掌握其危险性。 正确

658. 储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其库房及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 正确

659. 国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。 正确

660. 应急预案的编制应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定,结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况。 正确

661. 用人单位应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。 正确

662. 危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品,不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。 正确

663. 接受货主委托运输的承运人应当查验货主提供的运输许可证或者备案证明,并查验所运货物与运输许可证或者备案证明载明的易制毒化学品品种等情况是否相符,不相符的,不得承运。 正确

664. 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计未按照国家有关规定报经有关部门审查,可以先投入施工建设。 错误

665. 发生危险化学品事故,事故单位安全管理人员应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援,并向当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告。 错误

666. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。 正确

667. 事故发生后,单位负责人接到有关人员的事故报告后,应当于6小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 错误

668. 从事危险化学品零售业务的店面内只许存放民用小包装的危险化学品,其存放总量不得超过2t。 错误

669. 生产经营单位对职业安全健康管理方案应每年进行一次评审,以确保管理方案的实施,能够实现职业安全健康目标。 错误

670. 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其它危险化学品必须在专用仓库内单独存放,实行双人收发、双人保管制度。 正确

671. 危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。

正确

672. 运输危脸化学品的驾驶员、押运员、船员不需要了解所运输的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。 错误

673 流经心脏的电流越多、电流路线越短电击危险性越大。 正确

674. 雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。 正确

675. 生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故,单位负责人必须立即按照上级制定的应急预案组织救援。 错误

676. 单位或者个人违反《中华人民共和国突发事件应对法》,不服从所在地人民政府及其有关部门发布的决定、命令或者不配合其依法采取的措施,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予处罚。 正确

677. 经营许可证有效期届满后需要继续从事危险化学品经营的,应当依照《危险化学品经营许可证管理办法》的规定重新申请经营许可证。 正确

678. 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定,国家对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。 正确

679. 任何单位和个人不得经营危险化学品。 错误

680. 密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾,可以用水进行扑救。 错误

681. 采样器内剩余的油样及洗刷采样器的油品必须倒回罐内。 错误

682. 剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品,应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途。记录应当至少保存半年。 错误

683. 个体运输业户的车辆可以从事道路危险化学品运输经营活动。 错误

684. 感知电流一般不会对人体造成伤害,但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次事故。 正确

685. 液化石油气瓶用户及经营者,可以将气瓶内的气体向其它气瓶倒装,自行处理气瓶内的残液。 错误

686. 毒物毒性常以引起实验动物死亡数所需剂量表示。 正确

687. 风险是指发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 正确

688. 取得第一类易制毒化学品经营许可的企业,应当凭经营许可证到工商行政管理部门办理经营范围变更登记。未经变更登记,不得进行第一类易制毒化学品的经营。 正确

689. 对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者,用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察,所需费用由劳动者承担。 错误

690. 对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。 正确

691. 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现危及人身安全的紧急时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 错误

692. 安全生产管理原则是指在生产管理的基础上指导安全生产活动的通用规则。 正确

693. 锅炉工作压力越低,汽、水重度差越小压力越高,汽、水重度差越大。 错误

694. 危险化学品的生产、储存、使用单位,应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态。 正确

695. 单位或者个人违反《中华人民共和国突发事件应对法》,导致突发事件发生或者危害扩大,给他人人身、财产造成损害的,不用承担任何责任。 错误

696. 有关人民政府及其部门为应对突发事件,可以征用单位和个人的财产。 正确

697. 职业病危害严重的建设项目的防护设施设计,应当经安全生产监督管理部门审查,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工。 正确

698. 危险化学品生产企业必须向用户提供化学事故应急咨询服务,为化学事故应急救援提供技术指导和必要的协助。 正确

699. 生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的,经采取措施可以继续使用。 错误

700. 《中华人民共和国消防法》规定,单位的安全管理人员是本单位的消防安全责任人。 正确

701. 按照《安全生产法》的规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 正确

702. 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。 错误

703. 《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 正确

704. 储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过80℃,也可采用蒸汽采暖和机械采暖。 错误

705. 危险化学品仓库的墙体应为砌砖墙、石墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙。 正确

706. 剧毒品应专库储存或存放在彼此间隔的单间内,还需安装防盗报警器,库门装双锁。 正确

707. 按照《安全生产法》的规定,任何单位和个人在生产安全事故应急救援和调查处理中都应当支持、配合事故抢救,并提供一切便利条件。 正确

708. 建立一个完整的安全生产责任制的总体要求是:横向到边、纵向到底,并由生产经营单位的主要负责人组织建立。 正确

709. 危险化学品事故指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

710. 禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃性废弃物。 正确

711. 危险化学品仓库的库房门应为铁门或木质外包铁皮并采用内开式。 错误

712. 督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患是生产经营单位安全管理人员的职责,而非主要负责人的职责。 错误

713. 安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印,并由书店单独出售,如果用户需要,需要到书店购买。在交付商品时提供给用户,作为用户的一种服务,随商品在市场上流通。 错误

714. 按《危险化学品安全技术说明书编写规定》(gb16483-1996)要求危险化学品安全技术说明书,内容包括:标识、成分及理化特性、燃烧爆炸危险特性、毒性及健康危害性、急救、防护措施、包装与储运、泄漏处理与废弃等八大部分。 正确

715. 按照《常用化学危险品贮存通则》的规定,同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时,应按最高等级危险物品的性能标志。 正确

716. 跨设区的市级行政区域(直辖市为跨市界)或者在国务院公安部门确定的禁毒形势严峻的重点地区跨县级行政区域运输第一类易制毒化学品的,由运出地的设区的市级人民政府公安机关审批;运输第二类易制毒化学品的,由运出地的县级人民政府公安机关审批。经审批取得易制毒化学品运输许可证后,方可运输。 正确

717. 《压力容器安全技术监察规程》规定,液氧罐的操作人员,严禁使用带油脂的工具和防护用品。 正确

718. 易燃、易爆品必须装在铁帮、铁底车、船内运输。 错误

719. 《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于环境污染事故。 正确

720. 危险化学品仓库应有专职或义务消防、警卫队伍。如果是义务消防、警卫队伍,不必制定灭火预案和进行消防演练。但专职消防队伍必须制定灭火预案并经常进行消防演练。 错误

721. 危险化学品的标志使用原则:当一种危险化学品具有一种以上的危险性时,应该用主标表示主要危险性类别,并用副标表示重要的其他的危险类别。 正确

722. 政府主管部门必须派出经过培训的、考核合格的技术人员定期对重大危险源进行监察、调查、评估和咨询。

正确

723. 生产经营单位的应急预案由生产经营单位主要负责人签署公布后,再进行评审或者论证。 错误

724. 为使应急救援预案更有针对性和能迅速应用,一般要制定不同类型的应急预案。 正确

725. 危险化学品零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔。 正确

726. 危险化学品的储存单位在储存场所可酌情确定是否设置通信、报警装置,并保证处于正常状态。 错误

727. 危险化学品经营单位必须保证所经营的危险化学品有化学品安全技术说明书和安全标签。 正确